УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

муниципального образования

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

Краснодарского края

_____________ _____________

«___»_________________2013 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Темрюкское городское поселение Темрюкского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	8

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	13

2.3. Основные показатели системы водоотведения	21

2.4. Основные показатели электроснабжения	24

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	32

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	35

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Темрюкского городского поселения	39

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	39

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	40

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	41

3.1. Перспективы развития муниципального образования	41

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	48

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	52

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	58

4.3. Целевые показатели потребления населением Темрюкского городского поселения каждого вида коммунального ресурса	59

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	60

6.  Источники  инвестиций, тарифы  и  доступность программы  для  населения……68

7.  Управление программой	69

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития городского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 12.11.2013 г. № 536 (далее также – Генеральный план).

1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов». - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». - Градостроительный кодекс Краснодарского края. - Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008г. №1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020г.» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013г. №2792-КЗ). - Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). - Программа социально-экономического развития муниципального образования Темрюкского городского поселения Темрюкского района. - Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края. - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012г. №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края |  |  |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |  |  |
| Исполнители Программы: | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: - электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; - холодное водоснабжение и водоотведение; - обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |  |  |
| Цель Программы: | - обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; - улучшение экологической ситуации на территории города; - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |  |  |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Темрюкского городского поселения, которое обеспечивается: - повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; - созданием благоприятного инвестиционного климата; - модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшением экологической ситуации на территории Темрюкского городского поселения. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; - целевые показатели потребления населением Темрюкского городского поселения по видам коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели степени охвата потребителей приборами учета . |  |  |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. |  |  |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 5.1 ), в т.ч.: |  |  |
|  | Год | В ценах 2012г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции (тыс. руб.) |
|  | 2014 | 226 259,31 | 238 477,31 |
|  | 2015 | 125 930,44 | 132 101,03 |
|  | 2016 | 277 238,63 | 290 823,32 |
|  | 2017 | 183 654,12 | 192 469,52 |
|  | 2018 | 225 697,98 | 235 402,99 |
|  | 2019-2023 | 1 458 481,59 | 1 517 112,55 |
|  | 2024-2028 | 1 088 000,24 | 1 121 075,45 |
|  | 2029-2032 | 1 031 495,02 | 1 062 439,87 |
|  | ИТОГО | 4 616 757,33 | 4 789 902,04 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: - собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), - плата за подключение (присоединение), - бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ - заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), - средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |  |  |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Темрюкского городского поселения обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением), холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 2.1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица2.1: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «НЭСК» | ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «НЭСК», муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | РМУП «Тепловые сети» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «ТУ ЖКХ» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП «ТУ ЖКХ» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Краснодаркрайгаз» | ОАО «Краснодаркрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | МУП «Чистый город» | Прямые договора | Прямые договора |

Темрюкское городское поселение входит в состав муниципального образования Темрюкский район и наделено статусом муниципального образования.

Г. Темрюк (административный центр), п. Октябрьский, х. Орехов Кут, п. Южный Склон являются населенными пунктами в составе муниципального образования Темрюкского городского поселения.

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Темрюкский район. Котельные и тепловые сети Темрюкского городского поселения обслуживаются РМУП «Тепловые сети». Основным видом топлива на котельных является газ. Схема систем отопления преимущественно принята независимая, систем ГВС закрытая.

Таблица 2.1.1  Основные показатели и характеристики системы теплоснабжения РМУП «Тепловые сети» Темрюкского городского поселения

| Наименование показателей | На 01.01.2013г. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельных | 45,83 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 22 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 36,24 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 79,07 | % |
| Общая протяженность сетей | 23,90 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 18,63 | км |
| Выработка тепловой энергии | 56744,67 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : | - |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 1285,90 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,27 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,32 | % |
| Потери в сетях | 7184,60 | Гкал/год |
| относительно выработки | 12,66 | % |
| относительно отпуска | 12,95 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 55,46 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 48,16 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 7,30 | тыс. Гкал/год |
| Отпущено тепловой энергии в теплосеть | 55,46 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 48,27 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 2,75 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 45,80 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 185,36 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 10518,47 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 155,86 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 2599,00 | МВт |

В Темрюкском городском поселении нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Темрюкском городском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Темрюкском городском поселении соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Темрюкского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Тарифы для населения на отопление (установленные для РМУП «Тепловые сети» Темрюкского ГП)

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2892,36 | 2892,36 | 2892,36 | 2743,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №31/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №32/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №32/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №49/2012-т от 07.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тарифы для населения на горячее водоснабжение (установленные для РМУП «Тепловые сети» Темрюкского ГП)

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2892,36 | 2892,36 | 2892,36 | 2743,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №31/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №32/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №32/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №49/2012-т от 07.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Таблица  2.1.3 Развитие системы  теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 47,2 | 47,6 | 45,4 | 51,5 | 51,5 | 51,6 | 54,6 | 55,3 | 56,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 26,0 | 30,6 | 31,6 | 41,2 | 42,0 | 43,4 | 49,4 | 50,1 | 50,8 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 55,0 | 64,2 | 69,7 | 80,1 | 81,5 | 84,1 | 90,4 | 90,4 | 90,6 |
| Общая протяженность сетей | км | 23,9 | 25,0 | 24,4 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 26,4 | 26,4 | 26,5 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 13,0 | 10,9 | 9,3 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 2,6 |
| 1. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 57409 | 57409 | 58885 | 75450 | 76214 | 78793 | 90056 | 91442 | 92840 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 1300,9 | 1477,6 | 1517,3 | 1928,8 | 1951,7 | 2015,7 | 2284,8 | 2317,7 | 2354,6 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | Гкал/год | 56108 | 55931 | 57368 | 73521 | 74262 | 76777 | 87771 | 89124 | 90485 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 6954 | 5592 | 5246 | 4900 | 4740 | 4687 | 4739 | 4739 | 4628 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 12,39% | 10,00% | 9,14% | 6,66% | 6,38% | 6,10% | 5,40% | 5,32% | 5,12% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 49153 | 50339 | 52122 | 68621 | 69522 | 72090 | 83032 | 84385 | 85857 |
| по группам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч.: | Гкал/год | 26496 | 27337 | 28245 | 36646 | 37105 | 38412 | 43983 | 44672 | 45422 |
| -отопление | Гкал/год | 21286 | 21286 | 22194 | 30595 | 31054 | 32361 | 37932 | 38621 | 39371 |
| - ГВС | Гкал/год | 5210 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 |
| бюджет и прочие | Гкал/год | 22657 | 23002 | 23877 | 31975 | 32417 | 33678 | 39048 | 39713 | 40435 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления (ЦО) | чел. | 13841 | 14241 | 14641 | 15041 | 15440 | 15840 | 20085 | 22208 | 22915,2 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения (ГВС) | чел. | 11836 | 12137 | 12478 | 12819 | 13159 | 13500 | 17118 | 18927 | 19530 |
| Охват населения приборами учета горячей воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

- низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

- поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

2.2. Основные показатели системы водоснабжения

МУП «ТУ ЖКХ», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций города Темрюка, а также сельских населенных пунктов: пос. Октябрьский, пос. Южный Склон. В х. Орехов Кут централизованное водоснабжение отсутствует.

По состоянию на 01 января 2013 г. система водоснабжения МО Темрюкское ГП имела показатели, приведенные в таблице 2.2.1.

Таблица №2.2.1 Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3 /сут. | 7683,8 |
| Потери при подъеме | м3 /сут. | 1613,17 |
| Подача в сеть | м3 /сут. | 6070,63 |
| Реализация воды | м3 /сут. | 3942,0 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | м3 /сут. | 2128,68 |
| Количество водозаборов | ед. | 3 |
| Общая протяженность сетей | км | 318,30 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | - | 4,45 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 31 |
| Количество резервуаров | ед. | 5 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 2 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 33,61 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 84,0 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: | % |  |
| население | % | 97,1 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 9,65 |

При совместной эксплуатации подземных вод верхнеплиоценовых и киммерийских отложений происходит смешивание воды в общем резервуаре, из которого вода поступает в г. Темрюк. При смешивании воды в резервуарах, вода может не соответствовать требованиям норм по содержанию железа и ионов аммония.

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении МО Темрюкское ГП показывает, что город Темрюк постоянно испытывает дефицит в воде питьевого качества, поэтому не может достаточными темпами развивать курортно-туристический комплекс.

г. Темрюк

Курчанский водозабор. Хлораторная. Кусты №1, 8, 10 расположены на участке площадью 4,82 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включают в себя:

артскважина № 6425 (куст №1) дебитом 45 м3/ч, глубиной 430 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-90 (не работает);

артскважина № 6434 (куст №1) дебитом 37 м3/ч, глубиной 250 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-90;

артскважина № 65928 (куст №8) дебитом 54 м3/ч, глубиной 458 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100;

артскважина № 78624 (куст №8) дебитом 40 м3/ч, глубиной 275м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110;

артскважина № 97-18 (куст №10) дебитом 54 м3/ч, глубиной 430 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа TWU8204;

артскважина № 20П (куст №10) дебитом 40 м3/ч, глубиной 241м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100;

2 резервуара чистой воды объемом 1000 м3;

насосная станция 2 подъема. В насосной станции установлены 4 насоса.

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами в резервуары чистой воды. Подача воды из резервуаров с помощью насосной станции второго подъема по двум магистральным водопроводам диаметром 426мм и 530мм в РЧВ, расположенные на промышленной базе МУП «ТУ ЖКХ» в самой высокой точке г. Темрюк горе Миска.

Курчанский водозабор. Куст №2 расположен на участке площадью 1 8 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № 6437 дебитом 51 м3/ч, глубиной 450м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 10-65-110;

артскважина № 6443 дебитом 32 м3/ч, глубиной 250 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-110.

Курчанский водозабор. Куст №3 расположен на участке площадью 0,58 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включают в себя:

артскважина № 6494 дебитом 64 м3/ч, глубиной 416 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 10-65-65 (не работает);

артскважина № 6492 дебитом 23 м3/ч, глубиной 250 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100 (пескует).

Курчанский водозабор. Куст №4 расположен на участке площадью 0,18 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № 6508 дебитом 75 м3/ч, глубиной 455 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100 (пескует);

артскважина № 6505 дебитом 33 м3/ч, глубиной 280м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-60 (воздух).

Курчанский водозабор. Куст №5 расположен на участке площадью 0,40 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включают в себя:

артскважина № 65930 дебитом 40 м3/ч, глубиной 240 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-120;

артскважина № 65929 дебитом 51 м3/ч, глубиной 430 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-90.

Курчанский водозабор. Куст №6 расположен на участке площадью 0,56 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № 72687 дебитом 35 м3/ч, глубиной 275 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-90;

артскважина № 72686 дебитом 54 м3/ч, глубиной 467м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-40-90 (пескует).

Курчанский водозабор. Куст №7 расположен на участке площадью 0,12 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № 72688/7 дебитом 32 м3/ч, глубиной 476м, не работает;

артскважина № 72689/7 дебитом 36 м3/ч, глубиной 250м, не работает.

Курчанский водозабор. Куст №9 расположен в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включает в себя:

артскважина № Д112-90/1 дебитом 45 м3/ч, глубиной 475м, не работает;

артскважина № Д 112-90/2, глубиной 281м, не работает.

Курчанский водозабор. Куст №11 расположен на участке площадью 0,97 га в северо-восточной части города Темрюк по ул. Комсомольская, 25.

Включают в себя:

артскважина № 97-03 дебитом 50 м3/ч, глубиной 424 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 10-65-65;

артскважина № 21П дебитом 36 м3/ч, глубиной 243 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100.

Вода из артезианских скважин отдельно расположенных кустов подается погружными насосами в резервуары чистой воды, расположенные на площадке водопроводных сооружений рядом с кустом №8.

Водозабор п. Первомайский расположен в юго-западной части города Темрюк.

Включают в себя:

артскважина № ДЗ-97 дебитом 25 м3/ч, глубиной 220 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-110;

водонапорная башня Рожновского объемом 16 м3, стальная, 100 % износа, год постройки 1972.

От башни Рожновского вода подаётся в распределительную водопроводную сеть к потребителям.

Поселок Октябрьский

Водоснабжение поселка Октябрьский осуществляется из 1 артезианской скважины.

Артезианская скважина № 4158 дебитом 25 м3/ч, глубиной 210м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-110, расположена в северо-восточной части поселка Октябрьский.

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 16 м3, износ 100%.

От башни Рожновского вода подаётся в распределительную водопроводную сеть к потребителям.

Х. Орехов Кут

В хуторе централизованное водоснабжение отсутствует.

Поселок Южный Склон

Водоснабжение поселка Южный Склон осуществляется от Курчанского водозабора.

В поселке Октябрьский и в микрорайоне города Темрюк (п. Первомайский) напор в сетях обеспечивается водонапорными башнями Рожновского.

Действующие водонапорные башни построены в 1972году. За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Общее состояние водопроводных сетей Темрюкского ГП характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Общая протяженность сетей составляет 318,3 км, в том числе магистральные водоводы – 25 км, разводящие сети – 293,3 км.

Основной материал – сталь (80%) Доля полиэтиленовых, асбестоцементных и чугунных трубопроводов незначительная. В первоочередной замене нуждаются стальные, асбестоцементные и чугунные трубопроводы.

Немаловажным является и тот факт, что г. Темрюк относится к району повышенной сейсмичности. Наблюдается высокий уровень грунтовых вод, блуждающие токи в грунте, агрессивно опасные грунты.

Несмотря на обеспеченность МО Темрюкское ГП ресурсами подземных вод, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды, как по городу, так и по входящим в структуру муниципального образования населенным пунктам, сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения. Основные направления развития системы водоснабжения МО Темрюкское ГП: санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В маленьких населенных пунктах существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении часть сетей имеют износ 70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 48,7%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в городе тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Таблица №2.2.2 Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению (установлены для МУП «ТУ ЖКХ» г. Темрюка)

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 27,60 | 27,60 | 29,25 / 30,74 | 30,74 / 33,84 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 26.11.2010 г. №16/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012г. №41/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Таблица № 2.2.3 Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2024г.г. | 2025-2030г.г. | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 19 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 25,80 | 25,80 | 25,8 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 7,68 | 10,78 | 12,35 | 15,77 | 17,19 | 18,29 | 24,15 | 27,48 | 25,69 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 40,44% | 56,75% | 64,98% | 82,98% | 90,45% | 96,26% | 93,62% | 106,50% | 99,57% |
| Общая протяжённость сетей | км | 318,30 | 331,09 | 334,29 | 342,29 | 347,09 | 351,89 | 422,26 | 454,24 | 478,235 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 116,3 | 110,5 | 98,8 | 93,0 | 87,2 | 81,4 | 29,1 | 11,6 | 0,0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 2804,6 | 3279,8 | 3755,1 | 4359,7 | 4752,2 | 5057,3 | 6679,0 | 7597,5 | 7814,1 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 2215,8 | 2910,3 | 3604,9 | 4207,1 | 4609,6 | 4930,9 | 6578,9 | 7506,3 | 7735,9 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 777,0 | 1013,4 | 1249,9 | 1429,3 | 1578,0 | 1638,0 | 1425,5 | 997,4 | 951,2 |
| Уровень потерь | % | 35,06% | 34,82% | 34,67% | 33,97% | 34,23% | 33,22% | 21,67% | 13,29% | 12,30% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 1438,8 | 1896,9 | 2355,0 | 2777,8 | 3031,6 | 3292,9 | 5153,4 | 6508,9 | 6784,8 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 1030,7 | 1412,5 | 1794,2 | 2131,7 | 2323,4 | 2520,3 | 3746,2 | 4992,5 | 4992,5 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 408,1 | 484,5 | 560,8 | 646,2 | 708,2 | 772,6 | 1407,2 | 1516,4 | 1792,2 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./км | 4,45 | 3,96 | 3,46 | 3,00 | 2,90 | 2,80 |  |  |  |

2.3. Основные показатели системы водоотведения

Все сети хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения состоят на балансе МУП «ТУ ЖКХ».

На территории города Темрюка централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен центр города. Степень обеспеченности жилищного фонда канализацией – 17%. В остальных частях города хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.

Отсутствует централизованная канализация на территориях поселка Октябрьский, поселка Южный Склон и хутора Орехов Кут. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Канализация города Темрюка состоит из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений.

Протяженность сети системы канализации - 49,6 км.

Сточные воды г. Темрюка поступают в приёмную камеру дюкера, а затем по дюкеру в главную канализационную насосную станцию (ГКНС по ул. Я.Фабрициуса 1 «а»). От ГКНС до  очистных сооружений канализации (ОСК) проложена одна действующая нитка напорного канализационного коллектора. Напорный коллектор от ГКНС до ОСК стальной, диаметром 530 мм. Введён в эксплуатацию в 1987 г.

Очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 17 тыс. м3/сут расположены в северной  части города на берегу Темрюкского залива. Мощность очистных сооружений по расходу сточных вод – 17 тыс.м³/сут, фактическая – 4,34 тыс.м³/сут. Введены в эксплуатацию в 1985 году. Одновременно на ОСК города канализационные стоки приходят от г. Темрюка, б.о. Лада (ст. Голубицкая), ООО «Порт Мечел-Темрюк» (порт – Темрюк). Фактически на очистные сооружения стоки поступают в количестве 1585,2 м3/сутки.

После полной очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются по глубоководному выпуску в Темрюкский залив Азовского моря, который является водоёмом рыбохозяйственного значения 1 категории.

Глубоководный выпуск выполнен из стальной трубы Д820х10 мм, общая протяжённость подводной части выпуска составляет 155 м, заканчивается морской выпуск на глубине 1,9 м рассеивающим оголовком (три отверстия по 800 мм). Построен в 1971 году.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

В городской черте МУП «ТУ ЖКХ» эксплуатирует 12 канализационных насосных станций.

Оборудование КНС: центробежные горизонтальные насосы марки СМ 125, 150, 250 в количестве – 11 шт., погружные насосы марки АР 80.100;  100.100 в количестве 14 шт., погружные насосы марки Иртыш ПФ – 023-30 в количестве 2 шт.

В существующей системе водоотведения г. Темрюка проектная мощность очистных сооружений и фактический приток крайне разнятся. В результате этого сооружения загружены неравномерно, что препятствует их нормальной работе.

В настоящий момент сети и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации г. Темрюка показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Отсутствие централизованной системы водоотведения во многих населенных пунктах МО Темрюкское ГП влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.

Таблица 2.3.1  характеристика канализационных сетей и очистных сооружений

| Наименование | Ед.изм | 2011г факт | 2012г факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут | 17,00 | 17,00 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут | 4,02 | 4,34 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 23,6 | 25,5 |
| Общая протяженность сети водоотведения | км | 49,6 | 49,6 |
| В т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 48,79 | 48,79 |

Таблица №2.3.2 Тарифы для населения за потребляемые услуги по водоотведению (установлены для МУП «ТУ ЖКХ» Темрюкского ГП)

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 24,34 | 24,34 | 25,79 / 27,00 | 27,00 / 29,68 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 26.11.2010 г. №16/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012г. №41/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Таблица № 2.3.3 Развитие системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,40 | 17,40 | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 21,40 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 4,83 | 5,15 | 5,47 | 5,55 | 5,96 | 6,62 | 11,15 | 14,62 | 20,7 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 27,76% | 29,58% | 31% | 31,90% | 34,27% | 30,93% | 52,11% | 68,32% | 96,8% |
| Общая протяжённость сетей | км | 49,60 | 51,55 | 55,44 | 57,39 | 61,28 | 69,06 | 176,12 | 205,31 | 244,24 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 18,55 | 17,62 | 15,76 | 14,84 | 12,98 | 10,20 | 4,64 | 1,85 | 0 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 814,2 | 888,2 | 962,1 | 1068,3 | 1187,1 | 1361,9 | 2589,9 | 3638,4 | 5500,4 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 177,47 | 335,76 | 514,63 | 646,76 | 727,75 | 863,47 | 1621,78 | 2614,1 | 4227,7 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 1585,2 | 1708,0 | 1815,4 | 1841,8 | 1978,5 | 2196,6 | 3700,0 | 4851,2 | 6875,5 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 1585,2 | 1708,0 | 1815,4 | 1841,8 | 1978,5 | 2196,6 | 3700,0 | 4851,2 | 6875,5 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

- проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

- существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

По результатам выполненного анализа текущего существующего состояния ОСК выявлены следующие проблемы:

- работы, выполненные на 01 сентября 2010 года в рамках  ФЦП «Юг России» «Реконструкция ОСК с глубоководным выпуском» 1 очередь в г. Темрюк не позволяют закончить технологический цикл по реконструкции 2 рабочих линий и осуществить пуск их в эксплуатацию;

-  существующие две рабочие, технологические линии эксплуатируются с максимальной нагрузкой, в аварийном режиме, электролизные установки не работают, обеззараживание производится вручную раствором хлорной извести;

-  с началом курортного сезона увеличивается количество поступающих сточных вод, на технологическую очистку ОСК. Это приводит к грубейшему нарушению технологии очистки сточных вод, сбросу загрязняющих веществ в Азовское море и возможной остановке ОСК г. Темрюк, что в свою очередь может вызвать экологическую катастрофу.

2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией МО Темрюкского городского поселения является Темрюкские РРЭС Славянских электросетей ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «НЭСК».

Электроснабжение Муниципального образования Темрюкское ГП осуществляется от подстанции ПС-110/35/10 кВ «Темрюкская», ПС 35/10 кВ «Рыбзавода-2», ПС-35/10 кВ «Консервного завода».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 Характеристики существующих источников электроснабжения

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребите-ли (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-110/35/10 кВ «Темрюкская» | Т-1 1х10 МВА Т-2 1х16 МВА | ГП Темрюк |  | ОАО «Кубаньэнерго»; Славянские электрические сети |
| ПС-35/10 кВ «Рыбзавода-2» | Т-1 2,5МВА Т-2 2,5МВА |  |  | ОАО «Кубаньэнерго»; |
| ПС-35/10 кВ «Консервного завода» | Т-1 6,3МВА | Смешанная | Реконструкция 2011 Износ 0% | пер.Толстого Темрюкское городское поселение, (аренда) |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения муниципального образования Темрюкское городское поселение приведены в таблице   2.4.2

Таблица 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Темрюкское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 3 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 5 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 33,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 49,7742 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 179 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 49,7742 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | - |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. |  |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 179 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | - |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 352,47 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 55,378 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 26,26 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  |  |
| 16.2. | железобетоннные |  |  |
| 16.3. | металлические |  | - |

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ,  до 1 кВ.

В Темрюкском городском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 179 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено

199 трансформатор. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 49,742  МВА.

Суммарная установленная мощность ЦП (ПС) – 33,5 МВА

Техническое состояние источников электроэнергии Темрюкского городского поселения –   удовлетворительное.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Темрюкского городского поселения.

Но при увеличении нагрузок Темрюкского городского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ и 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

- двойная радиальная сеть от одного источника;

- двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

- замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

В настоящее время в Темрюкском ГП проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Электрообеспечение города программой рекомендовано от двух-трех источников:

- от сетей энергосистемы и собственных автономных источников энергоснабжения. От энергосистемы через линии – ОАО «Кубаньэнерго».

- стоительство нового ЦП ПС-110/35/10 кВ «Темрюк-2» в южной части города.

- автономных источников электроэнергии.

Произвести реконструкцию ПС-110/35/10 кВ «Темрюк» заменой трансформатора 1х10МВА на 1х16МВА, таким образом, новая подстанция будет оборудована трансформаторами 2х16 МВА; установки дополнительной ячейки для нового фидера «Т-Х».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Темрюкском городском поселении по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Темрюкском городском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию по МО Темрюкское ГП

Таблица №2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,23 / 3,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

-    для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э.

Технические и технологические проблемы в системе

Значительное увеличение (против нормативов потребления, установленных РЭК ДЦиТ КК) потребления электроэнергии Темрюкского городского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Темрюкского городского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий низкого напряжения 0,4 кВ (более 400 км.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия,  приводят к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

Таблица № 2.4.4 Развитие системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2024г.г. | 2025-2032г.г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность ТП | мВА | 49,7 | 49,9 | 50,2 | 50,6 | 51,2 | 52,2 | 56,3 | 62,5 | 70,2 |
| Общая протяжённость сетей | км | 107,4 | 103,4 | 109,9 | 111,8 | 114,3 | 117,2 | 139,4 | 167,2 | 204,1 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс.кВт.ч. | 144885,4 | 148736,1 | 152551,7 | 156332,4 | 160078,0 | 163788,7 | 210504,4 | 250411,5 | 254652,4 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт.ч. | 26233,9 | 26449,0 | 26629,0 | 26774,1 | 26884,2 | 26959,3 | 31039,7 | 32451,2 | 32068,0 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | % | 18,1% | 17,8% | 17,5% | 17,1% | 16,8% | 16,5% | 14,7% | 13,0% |
| Объём отпуска в сеть | тыс.кВт.ч. | тыс.кВт.ч. | 118651,5 | 122287,1 | 125922,7 | 129558,2 | 133193,8 | 136829,4 | 179464,7 | 217960,3 |
| Общий объём реализации электроэнергии (ожидаемый) | тыс.кВт.ч. | тыс.кВт.ч. | 113001,5 | 116463,9 | 119926,4 | 123388,8 | 126851,3 | 130313,7 | 170918,7 | 207581,3 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс.кВт.ч. | 80715 | 83449 | 86182 | 88916 | 91649 | 94383 | 108050 | 129010 | 131907 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Все населенные пункты газифицированы.

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от ГРС г.Темрюка.

Давление газа на выходе из ГРС г. Темрюка– 0,6 Мпа.

Существующая потребность в газе по Темрюкскому ГП составляет:

- 10988,1 м3/ч  или  24484,5 тыс. м3/год, в том числе:

- на  нужды населения – 4735,5 м3/ч  или 12320,5 тыс. м3/год;

- на нужды котельной – 6252,6 м3/ч  или 12164,0 тыс. м3/год.

Промышленные потребители не учтены.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Темрюкском городском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Темрюкского городского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Темрюкского городского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

| Таблица № 2.5.2 Развитие системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2024г.г. | 2025-2030г.г. | 2029г. |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям, всего: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - транзит | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - коммун.-быт. и прочие потребители | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - населению | тыс. м3 | - | 24728 | 25313 | 25899 | 26485 | 27070 | 27656 | 36593 | 36593 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | - | 35788 | 36971 | 38155 | 39339 | 40524 | 41972 | 52588 | 53794 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

На территории населенных пунктов Темрюкского городского поселения услуги по санитарной очистке территории, а именно: сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), эксплуатация свалки ТБО, а также содержание, реконструкция, механизированная уборка улиц и дорог, оказывает специализированное предприятие МУП «Чистый город» г.Темрюк.

Таблица № 2.6.1 Краткая характеристика специализированного предприятия МУП «Чистый город»

| №№ п.п. | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | МУП «Чистый город» |  |
| 2 | ФИО руководителя | Чуприна Евгений Борисович |  |
| 3 | Площадь территории предприятия | га | 1,63 |
| 4 | Площадь производственных помещений | м2 | 1194,6 |
| 5 | Численность сотрудников | чел. | 43 |
| 6 | Численность производственных рабочих, занятых сбором и вывозом ТБО | чел. | 19 |
| 7 | Режим работы по санитарной очистке | час/смена за месяц | 3256/407 |
| 8 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | нет |
| 9 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов | чел. | нет |
| 10 | Обслуживаемые поселения | Темрюкское городское поселение |  |
| 11 | График вывоза мусора | раз/мес. | 30 |
| 12 | Место размещения ТБО | г.Темрюк |  |
| 13 | Объем образования ТБО | м3/год | 49860 |
| 14 | Наличие лицензии на сбор, транспортировку, размещение ТБО | №, дата | 23 №00029 от 29.03.2011 |
| 15 | Тариф для населения за сбор и вывоз ТБО | руб./м3 | 232,2 |
| 16 | Средний % охвата населения договорами на вывоз ТБО | % | 82 |

Специализированное предприятие МУП «Чистый город» имеет производственную базу для обслуживания спецавтотранспорта.

Сбор и удаление ТБО с территорий населенных пунктов Темрюкского городского поселения осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории поселения осуществляется контейнерным методом, позвонковым методом, а также по заявкам населения и предприятий с помощью спецавтотранспорта.

Сбор отходов в зоне многоквартирной застройки и от объектов инфраструктуры производится в специально отведенных местах – контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО.

В районе малоэтажной благоустроенной застройки и в районе индивидуальной жилой застройки применяется бестарный метод сбора ТБО.

Вывоз ТБО осуществляется по маршрутам согласно установленному графику.

Не смотря на планово-регулярную систему удаления ТБО с дворовых территорий, на значительной части контейнерных площадок отмечается переполнение контейнеров и засорение прилегающих к ним территорий в основном в выходные и праздничные дни. Это происходит по ряду причин:

- нелегальное использование контейнерных площадок, предназначенных для жителей, организациями и предприятиями, не оформившими договора на обслуживание;

- отсутствие крышек у контейнеров, в которые собирается ТБО;

- частое несовпадение графиков уборки контейнерных площадок и прилегающих территорий с загрузкой отходов из контейнеров в мусоровоз.

Сбор отходов и очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют организации, обслуживающие жилищный фонд.

На территории Темрюкского городского поселения мойку и дезинфекцию контейнеров проводит ООО "Гигиенист" непосредственно в местах их базирования.

Недостатками системы сбора ТБО в жилищном фонде, ухудшающими санитарное состояние территорий, являются организационные методы сбора крупногабаритных отходов (КГО). Данные отходы накапливаются вблизи контейнерных площадок и вывозятся самосвальным транспортом по мере накопления. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов на территории Темрюкского городского поселения осуществляется не регулярно и не в полном объеме. Вывоз КГО осуществляется по договору со спец. организацией и чаще всего с помощью грузового автотранспорта или тракторов с прицепами.

Основная масса ТБО в Темрюкском городском поселении вывозится на свалку, расположенную западнее г.Темрюк. Захоронение ТБО ведется без соблюдения установленной технологии.

В настоящее время централизованной системой канализации обеспечена центральная часть г.Темрюка. На территории одноэтажной жилой застройки в населенных пунктах Темрюкского городского поселения сетей канализации нет, сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, из которых стоки вакуумными машинами вывозятся на существующие очистные сооружения г.Темрюк.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения осуществляется не регулярно и не в полном объеме, т.к. на балансе спецпредприятия отсутствуют бункеровозы. Сбор и вывоз ЖБО в частом секторе ведется по заявочной системе или самовывозом, часто бесконтрольно.

Основная масса ТБО в Темрюкском городском поселении вывозится на несанкционированную свалку, расположенную западнее г.Темрюк. Захоронение ТБО ведется без соблюдения установленной технологии. Инженерное обеспечение отсутствует. Экологическая обстановка на прилегающих к свалкам территориях оценивается как неблагоприятная.

Таблица № 2.6.2 Данные о существующей несанкционированной свалке ТБО (основное место складирования)

| № п/п | Наименование критерия | Предоставляемые данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и тип объекта размещения отходов (свалка/полигон) | свалка ТБО |
| 2 | Место расположения объекта размещения отходов | г. Темрюк, 1,7 км на запад |
| 3 | Наименование и реквизиты (юридический адрес, ИНН, должность и Ф.И.О. руководителя, телефон) юридического лица, органа местного самоуправления, в собственности, владении, пользовании которых находится объект размещения отходов | Администрация Темрюкского г/п. |
| 4 | Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV класса опасности (номер, дата выдачи, срок действия) | нет |
| 5 | Документ о землеотводе (номер свидетельства о праве собственности, дата и номер договора аренды) | нет |
| 6 | Предприятия, размещающие отходы | МУП «Чистый город», МУП «ЖКХ-Голубицкая» |
| 7 | Состояние объекта размещения отходов (действующий, выведенный из эксплуатации и другие) | действующий |
| 8 | Площадь объекта размещения отходов, га | 4,00 |
| 9 | Объем отходов, размещаемых в год, т | 62,56 |
| 10 | Мощность объекта размещения отходов (проектная/фактическая) | - |
| 11 | Накоплено всего, т | 360 |
| 12 | Размер санитарно-защитной зоны (нормативный/фактический), м | 1000/100 |
| 13 | Год ввода в эксплуатацию | 1994 г |
| 14 | Год окончания эксплуатации | - |
| 15 | Дата рекультивации, ликвидации | - |
| 16 | Виды систем защиты окружающей среды на объекте | Обваловка, отвод ливневых вод, контрольно-пропускной пункт |
| 17 | Наличие мониторинга состояния окружающей среды, наименование вида мониторинга | Нет |
| 18 | Оценка состояния окружающей среды в районе расположения объекта размещения отходов | Неудовлетворительное |
| 19 | Ближайший водный объект | - |
| 20 | Ближайший населённый пункт | г. Темрюк |

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов».

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит закрытию и рекультивации.

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО по МО Темрюкское ГП

Таблица №2.6.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение (утилизация) ТБО |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 168,30 | 168,30 | 193,50 | 232,20 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение Совета Темрюкского ГП от 23.11.2010г. №128 | Решение Совета Темрюкского ГП от 23.11.2010г. №128 | Решение Совета Темрюкского ГП от 28.08.2012г. №362 | Решение Совета Темрюкского ГП от 25.12.2012г. №416 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.09.2012 г. | 01.10.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Темрюкского городского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Темрюкского городского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Темрюкском городском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Темрюкского городского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Темрюкского городского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

РМУП «Тепловые сети», предоставляющее услуги теплоснабжения, предусматривает следующие энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных, использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, а при наличии объективных условий - переход на автономное теплоснабжение.

МУП «ТУ ЖКХ», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Темрюкского городского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

В структуре базовых отраслей экономики района наибольший удельный вес занимают:

Промышленное производство – 19,3%

Строительство – 14,5 %.

Транспорт и связь -10,4%

Розничная торговля-15,5%

Транспортный комплекс – является одним из важных и наиболее перспективных составляющих экономики Темрюкского района. Его основа – морские порты Темрюк и Кавказ и строящийся порт Тамань в районе мыса Железный Рог.

Морской порт Темрюк  расположен в южной части Азовского моря в Темрюкском заливе, в двух милях от устья реки Кубань. Порт Темрюк открыт для международного грузового сообщения.

В настоящий момент в порту ведут хозяйственную деятельность  следующие стивидорные компании, имеющие собственные причалы:

- ОАО «Морской торговый порт Темрюк»

- ООО «Темрюк-Сотра»;

- ЗАО «Кубаньгрузсервис»;

- ООО «КГС-МОЛ»;

- ЗАО «Темрюкский СРЗ»;

Активно реализуют на территории порта новые инвестиционные проекты:

- ООО «Мактрен-Нафта»;

- ООО «Темрюкмортранс».

Эти предприятия ведут строительство терминалов по перевалке нефтехимических грузов и зерна.

Наиболее значимыми предприятиями в порту являются ООО «Темрюкмортранс», ООО «Темрюк-Сотра».

ООО «Темрюкмортранс».  Основным видом деятельности является транспортная обработка грузов. Учредитель компании ОАО «Газпром». Более половины всего грузооборота порта «Темрюк» (55,15 %) приходится, именно на данную компанию. В собственности предприятие имеет 3 причала, из них 2 протяженностью по 145 погонных метра и 1 причал - 90 погонных метра.

ООО «Темрюк-Сотра» располагает причалом длиной 248 погонных метра и двумя портальными кранами грузоподъемностью 32т и 40 тонн. Рост грузооборота  в прогнозируемом периоде предусмотрен за счет освоения полной проектной мощности причала № 2 протяженностью 420 погонных метра, мощностью 1200 тыс. тонн грузов в год.

Развитие транспортной инфраструктуры города обусловлено как положительной динамикой роста экономического потенциала, так и дальнейшим совершенствованием предоставляемых данной отраслью услуг. Основным специализированным автотранспортным предприятием в районе, выполняющим перевозки пассажиров, является ФГУП «Темрюкская автоколонна №2098». Маршрутная сеть, обслуживаемая ФГУП «Темрюкская АК-2098», состоит из 3 городских, 4 пригородных и 4 внутрирайонных междугородных маршрутов.

В районе и поселении отсутствуют специализированные предприятия, осуществляющие грузовые перевозки.

Железнодорожная инфраструктура Темрюкского городского поселения представлена железнодорожной ветвью «Красная Стрела – Темрюк» протяженностью в пределах поселения  15,2 км и железнодорожной станцией г. Темрюк для осуществления технических функций. Припортовые железнодорожные станции отсутствуют.

Промышленность в структуре экономики Темрюкского городского поселения занимает 15,3%. К нему относятся следующие подотрасли:

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающие производства;

- производство, распределение тепловой и электроэнергий, газа, воды.

На территории поселения ведут разведку и добычу месторождений углеводородного сырья 5 предприятий (ООО «НК «Роснефть-Краснодарнефтегаз», ОАО «Нефтебитум», ЗАО «Кубаньнефть-Ресурсы», ООО «Приазовнефть», ООО фирма «Технотон»), разрабатываются месторождение строительного песка (МУП МОЖКХ) и шесть месторождений кирпичных глин и суглинков (ООО «Февраль-Люкс», ООО «ЗСКМ», МУП МОЖКХ, ООО «Стройтех», ОАО а/ф «Южная»). Так же лицензии на добычу песка имеют ООО «АТИС», который планирует строительство технологического комплекса по производству флоат-стекла, ООО «Реверс», ООО «Таманьтрансстрой» и ООО «Регионресурс». ЗАО «Авангард-2» осуществляет добычу песка при очистке лимана Старотитаровский.

Из обрабатывающих производств в поселении преобладает виноделие. Промышленной переработкой винограда на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района занимается 6 винодельческих предприятий: ООО «Кубанские вина», ООО «Коньячный завод Темрюк», ООО «ТД Панагия», ООО «Таманская лоза», ООО «Прохлада», ООО «Кубанские вина». Ими производятся вина виноградные и шампанские, коньяк и коньячные напитки, водка и ликероводочные изделия.

Пищевые и перерабатывающие предприятия поселения: ОАО «Молоко», ОАО «Рассвет», ОАО «Труженик моря», ФГУП «Темрюкский осетровый завод». Ассортимент этих производителей: цельномолочная продукция, консервы рыбные.

В отрасли производства, распределения электроэнергии, газа и воды работают предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В сфере водоснабжения и водоотведения работает МУП «ТУ ЖКХ», в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения – МУП «Тепловые сети».

Сельское хозяйство  в Темрюкском городском поселении занимает не самые высокие позиции. В поселении растениеводством и животноводством занимаются ГППР «Правобережный», ОАО Агрофирма «Северные сады»; ООО «Темрюкское». По причине того, что 2 последних предприятия находятся в стадии банкротства, фактически действует только одно предприятие – ГУ «Правобережный», которое специализируется на выращивании риса.

На территории городского поселения зарегистрировано 22 крестьянско-фермерских хозяйства, 421 личных подсобных хозяйства, в том числе 135 животноводческого направления.  Земли пайщиков составляют 858 га.

Темрюкский район – ведущий район промышленного виноградарства Краснодарского края, где сосредоточено свыше 57% всех виноградников региона,  производит более 30% валового сбора винограда в России.

Рыбоводческая деятельность и рыбная промышленность является основой экономики Темрюкского района. Некогда гремевшая по всей стране отрасль, в настоящее время в Темрюкском районе занимает весьма скромное место. Из 9 предприятий в Темрюксом городском поселении осуществляют свою деятельность 3 предприятия: ОАО «Рассвет», ОАО «Труженик моря», ФГУП «Темрюкский осетровый завод».

Основные виды деятельности ОАО «Рассвет»: рыболовство, переработка. Лов рыбы ведется прибрежным промыслом в Черном и Азовском морях, а так же двумя промысловыми судами ПТР «Избербаш» и PC «Неон». Предприятие участвует в различных конкурсах на поставку рыбной продукции для организаций бюджетной сферы, закупает сырье от сторонних поставщиков, ведет вылов рыбы собственным флотом, ежегодно расширяет свой ассортимент. Налажен выпуск сельди всех видов обработки, рыбы мороженной, охлажденной, вяленной, соленой, кулинарных изделий и т.д.

Основные виды деятельности ОАО «Труженик моря»: рыболовство, рыбоводство. Имеется 515 га прудов, из которых 185 га нагульных прудов не используется, требуется капремонт. Для выращивания товарной рыбы за предприятием закреплено ОТРХ лиман «Малый Ахтанизовский» 850 га, используется по назначению.

ФГУП «Темрюкский осетровый рыбоводный завод». Основной вид деятельности: рыбоводство. Имеется 66 га прудов, которые используются для подращивания молоди осетровых.

Темрюкский район, благодаря исключительному геополитическому и геофизическому расположению, обладает практически неограниченной и не в полной мере востребованной базой природных ресурсов.

На территории муниципального образования Темрюкский район расположены 73 предприятия курортно-туристического комплекса, в том числе 4 пансионата (1126 мест), 2 автокемпинга (370 мест), 5 учреждений санаторного типа (868 мест) и 4 лагеря на время каникул (800 мест). Общая вместимость –7982 мест; в т.ч. детские – 2571 мест.

Не смотря на хорошо развитый в районе курортно-туристский сектор экономики на территории Темрюкского городского поселения нет ни одного санаторно-курортного учреждения. Тем не менее, в поселении имеются предпосылки для развития курортно-рекреационной сферы, совмещающей отдых, лечение и туризм, а также сопутствующих ей функций.

Развитие экономики Темрюкского городского поселения напрямую связано с развитием порта Темрюк.

В порту находятся участки пунктов базирования частей Военно-Морского флота (ВМФ) России, которые не включены в территорию морского порта.

Несмотря на проблемы, которые стоят на пути развития порта (малые глубины, недостаточность электрических мощностей, слабое развитие подъездных путей), порт Темрюк занимает значительное положение в транспортной инфраструктуре не только края, но и всей страны. Уровень технической оснащенности, наличие 1394 п. м причалов, позволяет на сегодняшний день принимать под одновременную обработку 8 судов класса река-море грузоподъёмностью до 7 тысяч тонн.

Существуют три основных причины, в силу которых порты занимают стратегическое положение в современной производственной, торговой и транспортной системах Таманского полуострова.

Во-первых, порты являются начальными и конечными пунктами морской перевозки. Морским транспортом перевозится наибольшее количество грузов, как в контейнерах, так и навалом. Поэтому, по сравнению со всеми другими   элементами транспортной цепочки, для портов всегда                                                                                                                                                                   характерна самая высокая концентрация грузов. Эта концентрация грузов создает наилучшие возможности для достижения эффекта масштаба, когда                                                                                                                                                                  требуются дополнительные виды промышленной, коммерческой и технической деятельности.

Во-вторых, если между различными континентами (или между странами, отделенными относительно большими географическими расстояниями, что, как правило, обусловливает необходимость морских перевозок) существуют значительные различия в стоимости факторов производства, порты, вполне естественно, становятся той точкой, где преимущества различных факторов производства можно сочетать с наибольшей выгодой.

В-третьих, для мировой торговли порты остаются крупнейшими и наиболее важными пунктами стыковки различных видов транспорта, в которых расположены грузоотправители, экспедиторы, владельцы судов, судовые агенты, распределители грузов, компании по переработке грузов, упаковочные компании, операторы сухопутного транспорта, таможенные органы, грузовые инспекторы, банки, страховые компании и другие соответствующие органы. Таким образом, порты представляют собой и важные информационные центры.

Для дальнейшего развития портового комплекса необходимо решение следующих проблем:

1. низкий уровень развития железнодорожной инфраструктуры – отсутствие припортовых железнодорожных станций.

2. дефицит энергообеспечения, обусловленный значительным износом линий электропередачи, увеличением электрических нагрузок в связи с бурным развитием объектов водно-транспортного узла, нефтегазовой промышленности.

3. растущие объемы грузопотоков требуют строительства новых и  реконструкции действующих  автомобильных дорог как федерального, так и регионального значения, а также создания специализированных автотранспортных предприятий.

В целях привлечения инвестиций администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района сосредоточит свои усилия на:

- формировании инвестиционного имиджа города и создании благоприятного инвестиционного климата;

- поддержке инициатив рыночного сектора экономики;

-мобилизации инвестиционных ресурсов города и обеспечении их эффективного использования путем сопровождения инвестиционных программ и приоритетных социально значимых направлений развития города;

- продвижении инвестиционных проектов и программ предприятий города на российский  инвестиционный рынок;

- содействии предприятиям города в привлечении инвестиций.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов населения и наполняемости  бюджета Темрюкского городского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение  имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Темрюкском городском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Темрюкского городского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

-  обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Таблица № 3.1.1 Перспективы развития Темрюкского городского поселения

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 -2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 39322 | 40668 | 42013 | 43359 | 44704 | 46050 | 52904 | 59759 | 61130 |
| Жители трудоспособного возраста | чел. | 20840 | 21554 | 22267 | 23847 | 25929 | 27630 | 31742 | 34063 | 35883 |
| Жителей старше трудоспособного | чел. | 10013 | 10370 | 10713 | 9756 | 9388 | 9210 | 10581 | 12848 | 12593 |
| Доля трудоспособных от всей численности МО | % | 53 | 53 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 57 | 58,7 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м. | 1009,9 | 1045,2 | 1079,7 | 1114,3 | 1148,9 | 1183,5 | 1359,6 | 1535,8 | 1571,0 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м. | 12,3 | 35,3 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 176,2 | 176,2 | 35,2 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |

Количественные значения перспективных показателей развития Темрюкского городского поселения обосновываются в разделе 1.5, 1.6, том 4.и раздел 2.2 том 4 «Расчет перспективной численности населения».

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Темрюкского городского поселения, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на территории Темрюкского района на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица № 3.2.1 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 113001 | 116464 | 119926 | 123389 | 126851 | 130314 | 170919 | 207581 | 211985 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт. ч | 80715 | 83449 | 86182 | 88916 | 91649 | 94383 | 108050 | 129010 | 131907 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2013 г.) | % | 100,00% | 103,06% | 106,13% | 109,19% | 112,26% | 115,32% | 151,25% | 183,70% | 187,60% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 57409 | 57409 | 58885 | 75450 | 76214 | 78793 | 90056 | 91442 | 92840 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 25,98 | 30,58 | 31,62 | 41,22 | 41,96 | 43,39 | 49,35 | 50,06 | 50,85 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 1301 | 1478 | 1517 | 1929 | 1952 | 2016 | 2285 | 2318 | 2355 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | Гкал/год | 56108 | 55931 | 57368 | 73521 | 74262 | 76777 | 87771 | 89124 | 90485 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 6954 | 5592 | 5246 | 4900 | 4740 | 4687 | 4739 | 4739 | 4628 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 49153 | 50339 | 52122 | 68621 | 69522 | 72090 | 83032 | 84385 | 85857 |
| по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч. | Гкал/год | 26496 | 27337 | 28245 | 36646 | 37105 | 38412 | 43983 | 44672 | 45422 |
| - отопление | Гкал/год | 21286 | 21286 | 22194 | 30595 | 31054 | 32361 | 37932 | 38621 | 39371 |
| - горячее водоснабжение (ГВС) | Гкал/год | 5210 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 | 6051 |
| бюджет и прочие потребители | Гкал/год | 22657 | 23002 | 23877 | 31975 | 32417 | 33678 | 39048 | 39713 | 40435 |
| Динамика изменения отпуска тепловой энергии (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 99,69% | 102,25% | 131,04% | 132,36% | 136,84% | 156,43% | 158,85% | 161,27% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 1439 | 1897 | 2355 | 2778 | 3032 | 3293 | 5153 | 6509 | 6785 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 1031 | 1412 | 1794 | 2132 | 2323 | 2520 | 3746 | 4993 | 4993 |
| предприятия | тыс. м3 | 408 | 484 | 561 | 646 | 708 | 773 | 1407 | 1516 | 1792 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100% | 132% | 164% | 193% | 211% | 229% | 358% | 452% | 472% |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | 814 | 888 | 962 | 1068 | 1187 | 1362 | 2590 | 3638 | 5500 |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | 177 | 336 | 515 | 647 | 728 | 863 | 1622 | 2614 | 4228 |
| от предприятий | тыс. м3 | 637 | 552 | 448 | 422 | 459 | 498 | 968 | 1024 | 1273 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100% | 109% | 118% | 131% | 146% | 167% | 318% | 447% | 676% |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | - | 24728 | 25313 | 25899 | 26485 | 27070 | 27656 | 36593 | 36593 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | куб.м/ год | 54806 | 54806 | 56928 | 59050 | 61171 | 63293 | 65415 | 76024 | 86632 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | куб.м/ год | 55051 | 56641 | 58230 | 59820 | 61410 | 63000 | 79884 | 88326 | 91140 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100% | 100% | 104% | 108% | 112% | 115% | 119% | 139% | 158% |

Рост объемов потребления электроэнергии населением по отношению к ожидаемому в 2013г. происходит в связи с электрификацией вновь вводимого жилья.

Рост объемов реализации тепловой энергии населению (в периодах действия программы) на нужды отопления и ГВС происходит по причине увеличения количества абонентов (жилье многоэтажной застройки), присоединяемых к системе центрального теплоснабжения.

В связи с программой газификации района, растет объем отпуска газа населению на участках индивидуальной застройки (отопительные котлы, газовые колонки и варочные плиты) и по вновь вводимым жилым домам многоэтажной застройки (варочные плиты).

В связи с вводом нового жилого фонда увеличивается реализация населению воды и объем канализования, при этом рост объема канализования превышает рост объема водопотребления в связи с планированием прокладки новых канализационных сетей и подключению к ним жилых домов, где, при наличии водоснабжения ранее отсутствовала услуга водоотведения.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Программа комплексного развития предусматривает изменение состава оборудования в котельных с учетом фактических нагрузок (что повысит коэффициент использования оборудования и, соответственно, эффективность использования энергоресурсов) монтаж котельного оборудования с более высоким к.п.д, что снизит удельные расходы энергоресурсов на выработку 1Гкал тепловой энергии. Соответственно, рост платежей населения в связи с прогнозной инфляцией в рассматриваемых периодах будет несколько замедлен за счет достигнутого экономического эффекта от вышеперечисленных  мероприятий ПКР.

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Лабинском городском поселении представлена в таблице:

Таблица № 4.1.1 Критерии доступности для населения Темрюкского ГП коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 113,4 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,3 | 102,7 | 104,6 |
| Инфляция среднегодовая | % | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,0 | 102,8 | 102,60 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 38449,1 | 40525,4 | 42511,1 | 44806,7 | 47181,4 | 55053,7 | 67043,0 | 77867,0 | 79891,5 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 3577,4 | 3969,8 | 4424,8 | 4781,6 | 5148,1 | 5506,9 | 5850,1 | 5997,4 | 6278,4 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 7,9 |
| Темп роста платежа среднестатистической семьи на коммунальные услуги | % | 108,0 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 106,2 | 102,5 | 104,7 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 97 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит незначительный рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2018 г. В соответствии с  прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи и распределения э/энергии, газа, пара и горячей воды, далее  произойдет снижение уровня затрат на коммунальные услуги для всех членов среднестатистической семьи  (далее по тексту Семья).

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что Семья в Краснодарском  крае (и Лабинском районе по данным администрации),  состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,5 - трудоспособное население, 0,7 - в возрасте старше трудоспособного, 0,6 –моложе трудоспособного.	 В соответствии с генеральным планом ожидается  рост трудоспособного населения. Среднемесячная зарплата в г. Темрюке (для расчета дохода Семьи) принята по данным индикативного плана, размещённого на сайте администрации района, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере  средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны  в соответствии с нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение  установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Состав затрат для расчета расходов Семьи на коммунальные услуги приведен в таблице 4.1.2

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

| 4.1.2 Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальные услуги |  | Ед. изм. | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029 г. |  |
| Затраты на электроэнергию 1 человека |  | руб/мес. | 226,3 | 251,2 | 280,1 | 302,8 | 326,1 | 349,0 | 367,5 | 377,4 | 394,7 |  |
| Затраты на отопление 1 человека, пользующегося центральным отоплением |  | руб/мес. | 447,3 | 496,8 | 554,0 | 598,8 | 644,9 | 690,1 | 726,7 | 746,3 | 780,6 |  |
| Затраты на горячее водоснабжение 1 человека, пользующегося центральным горячим водоснабжением |  | руб/мес. | 288,1 | 319,8 | 356,5 | 385,4 | 415,1 | 444,2 | 467,7 | 480,3 | 502,4 |  |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение |  | руб./мес | 163,3 | 181,3 | 202,2 | 218,6 | 235,5 | 252,1 | 266,5 | 273,9 | 286,6 |  |
| Затраты на водоотведение |  | руб./мес | 162,1 | 179,9 | 200,6 | 216,9 | 233,6 | 249,9 | 263,2 | 270,3 | 282,7 |  |
| Затраты на твёрдые бытовые отходы |  | руб./мес | 48,3 | 53,6 | 59,8 | 64,6 | 69,6 | 74,5 | 78,4 | 80,5 | 84,2 |  |
| Затраты человека, с газовым отоплением и газовой плитой |  | руб./мес | 835,1 | 927,6 | 1034,3 | 1118,0 | 1204,1 | 1288,4 | 1356,7 | 1393,3 | 1457,4 |  |
| затраты человека с газовой плитой и газовым водонагревателем |  | руб./мес | 129,9 | 144,2 | 160,7 | 173,8 | 187,1 | 200,2 | 210,9 | 216,5 | 226,5 |  |
| Затраты человека пользующегося газовой плитой |  | руб./мес | 52,6 | 58,4 | 65,1 | 70,4 | 75,8 | 81,1 | 85,4 | 87,7 | 91,7 |  |
| Затраты на человека при печном отоплении на твердом топливе (уголь, дрова) |  | руб./мес. | 254 | 282,5 | 315 | 340,5 | 366,7 | 392,4 | 413,2 | 424,3 | 443,9 |  |

Затраты на электроэнергию для одного человека в 2013 г. составили 226,3 руб. в месяц, к 2029 г.  платеж вырастает до  394,7 руб., в соответствии с изменением стоимости энергии в связи с прогнозной инфляцией.

Стоимость  отопления для одного человека в 2013 г. в среднем  составляет 447,3 руб., к концу расчётного срока увеличение произойдёт на 333,3 руб. Для расчёта затрат учитывали численность населения пользующегося центральным отоплением и их жилая площадь. Затраты на водоотведение учитываются только для  канализованных домов.

Член семьи, пользующийся газом в 2013 г. за месяц потратил 835,1 руб. за отопление и газовые плиты, к 2029 г. платёж вырастет до 1457,43 руб. Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем в 2013г. составит 129,9

руб., к концу исследуемого периода вырастет до 226,5 руб.

Платёж за горячее водоснабжение в 2013 г. равен 288,08 руб., оплата к 2029 г. составит  502,42 руб. В данном платеже учтена только стоимость тепловой энергии на нагрев воды. Платёж за холодную воду в 2013 г. равен 163,3 руб., к 2029 г. стоимость платежа вырастет до 286,6.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов (генплан).

Незначительный рост удельных расходов тепловой энергии на отопление, в рассматриваемых в таблице периодах, происходит в связи с тем, что при строительстве вновь вводимого жилья доля малоэтажной застройки увеличена.

Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов ( умывальники, души, ванны, унитазы). При вводе в эксплуатацию новых канализационных коллекторов увеличивается удельный объём водоотведения подключаемых абонентов (против пользующихся выгребными ямами, септиками и т. д.).

В рассматриваемых периодах удельный расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

4.3. Целевые показатели потребления населением Темрюкского городского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица № 4.3.1 Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

| ## Индикаторы | ## Ед. изм. | ## 2013 | ## 2014 | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019-2023 | ## 2024-2028 | ## 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Удельное электропотребление | ## кВт. ч/чел. в мес. | 180,833 | 180,832 | 180,835 | 180,834 | 180,832 | 180,835 | 180,833 | 191,668 | 191,666 |
| ## II. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Удельное теплопотребление услуги отопления | ## Гкал/кв. м в год | 0,092 | 0,089 | 0,090 | 0,120 | 0,119 | 0,120 | 0,122 | 0,110 | 0,110 |
| ## Удельное теплопотребление услуги ГВС | ## Гкал /чел. в год | 0,440 | 0,499 | 0,485 | 0,472 | 0,460 | 0,448 | 0,353 | 0,320 | 0,310 |
| ## III. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Удельное водопотребление | ## м3/чел. | 2,556 | 3,257 | 3,867 | 4,426 | 4,651 | 4,866 | 5,906 | 7,299 | 6,806 |
|  | ## в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## IV. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Удельное водоотведение | ## м3/чел. | 2,404 | 3,102 | 3,607 | 4,173 | 4,477 | 4,781 | 5,801 | 5,903 | 6,806 |
|  | ## в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## V. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Удельное газоснабжение | ## м3/чел. | ## - | 98,708 | 97,811 | 96,968 | 96,176 | 95,430 | 94,132 | 99,406 | 97,178 |
|  | ## в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | ## м3/чел. | ## 1,4 | ## 1,4 | ## 1,4 | ## 1,4 | ## 1,4 | ## 1,4 | ## 1,4 | ## 1,4 | ## 1,4 |
|  | ## в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Темрюкского городского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Темрюкского городского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Таблица № 5.1 Свод инвестиционных проектов

|  | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 | 2019 - 2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по теплоснабжению. | тыс. руб. | 182840,52 | 35692,37 | 144324,10 | 1509,09 | 17411,73 | 58546,99 | 10664,82 | 13083,55 | 464073,17 | Обосновывающие материалы, том 1, книга 1.5., таблица 5 (стр.16-25), таблица 7 ( стр.31-40). Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения по строительству и реконструкции тепловых сетей. |
| 1.1.Модернизация существующих и строительство источников теплоснабжения | тыс. руб. | 60036,66 | 20399,22 | 52838,70 | 1509,09 | 14783,37 | 44706,84 | 10664,82 | 11796,16 | 216734,88 |  |
| 1.2.Реконструкция и модернизация существующих и строительство проектируемых сетей теплоснабжения | тыс. руб. | 122803,86 | 15293,14 | 91485,39 | - | 2628,36 | 13840,15 | - | 1287,39 | 247338,29 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 15590,00 | 30880,00 | 52960,00 | 73010,00 | 84070,00 | 429150,00 | 452880,00 | 435120,00 | 1573660,00 | Обосновывающие материалы, том 2, таб.№23 (стр.48) - Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 9710,00 | 19230,00 | 32970,00 | 45450,00 | 51810,00 | 262480,00 | 280140,00 | 269150,00 | 970 940,00 |  |
| 2.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 5880,00 | 11650,00 | 19990,00 | 27560,00 | 32260,00 | 166670,00 | 172740,00 | 165970,00 | 602720,00 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 14310,00 | 37480,00 | 64280,00 | 88620,00 | 101090,00 | 808570,00 | 387560,00 | 387560,00 | 1889470,00 | Обосновывающие материалы, том 3, таб.№16 (стр.39) - Капитальные затраты по проектам системы водоотведения. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 7080,00 | 14010,00 | 24020,00 | 33120,00 | 37760,00 | 481360,00 | 55080,00 | 55080,00 | 707510,00 |  |
| 3.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 7230,00 | 23470,00 | 40260,00 | 55500,00 | 63330,00 | 327210,00 | 332480,00 | 332480,00 | 1181960,00 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 6737,02 | 12241,08 | 13060,13 | 17050,03 | 19911,98 | 127736,00 | 203863,33 | 195731,47 | 596331,04 | Обосновывающие материалы, том 4. - Таблица укрупненных показателей стоимости строительства, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснабжению | тыс. руб. | 5231,47 | 10251,91 | 10694,70 | 13555,32 | 16039,16 | 100842,64 | 149275,71 | 151793,50 | 457684,41 |  |
| 4.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 1505,55 | 1989,16 | 2365,43 | 3494,71 | 3872,82 | 26893,37 | 54587,61 | 43937,98 | 138646,63 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 1539,84 | - | - | 1539,84 | Обосновывающие материалы, том 5. - Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей (стр.12) |
| 5.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 1539,84 | - | - | 1539,84 |  |
| 6.Объем финансовых потребностей по реализации программыпо утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 6781,77 | 9637,00 | 2614,40 | 3465,00 | 3214,27 | 32938,75 | 33032,09 | - | 91683,28 | Обосновывающие материалы том 6. Таблица №9 -Объем финансирования по мероприятиям санитарной очистки территории. |
| 6.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, приобретение инсениратора. | тыс. руб. | 1841,00 | 2430,00 | 120,00 | 3465,00 | 585,00 | 14301,00 | 18242,00 | - | 40984,00 |  |
| 6.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строительство ПЗП | тыс. руб. | 1108,12 | 1127,00 | 2494,40 | - | 2629,27 | 5862,25 | 11790,09 | - | 25011,13 |  |
| 6.3.Отраслевые объекты районного значения,обслуживающие Темрюкского Г.П. | тыс. руб. | 3832,65 | 6080,00 | - | - | - | 12775,50 | 3000,00 | - | 25688,15 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 226259,31 | 125930,44 | 277238,63 | 183654,12 | 225 697,98 | 1458481,59 | 1088000,24 | 1031495,02 | 4616 757,33 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 83 899,12 | 66321,14 | 120643,40 | 97099,41 | 120977,54 | 903690,48 | 513402,54 | 487819,66 | 2393853,29 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 142360,18 | 59609,31 | 156595,22 | 86554,71 | 104720,44 | 554791,11 | 574597,70 | 543675,36 | 2222904,04 |  |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

«Программой повышения энергетической эффективности на территории Темрюкского района на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Темрюкский район, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме перечисленного, при реализации мероприятий, предусмотренных программой, будет достигнут экономический эффект в размере  209424,98 тыс. руб. Расчет экономического эффекта выполнен для каждого случая снижения ресурсопотребления предусмотренного программой:

В соответствии с планом мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения, повышается  энергоэффективность использования ресурсов, в связи с  обновлением состава тепломеханического оборудования котельных,  снижаются удельные расходы топлива, потери в тепловых сетях и удельные расходы тепловой энергии на производство тепловой энергии.

Это приводит к экономии ресурсов (топливо, электроэнергия, вода), в также меняет тепловой баланс в сторону увеличения процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям (при снижении потерь в тепловых сетях при замене труб на трубы с улучшенной изоляцией).

На первом этапе реализации мероприятий программы снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии программы в ценах 2013г. (и 2014г., при условии замораживания отпускных цен на газ и электроэнергию) составит 158,93руб./Гкал (или 6,84%)  при этом программой предусмотрено :

-снижение удельного расхода топлива на 9,35% (до 166,35кг.у.т./Гкал против 183,5кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 84,45руб./Гкал. (3,63%) ;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 1 этапе - 26,21%  (от принятого в тарифе норматива -43,9кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 61,3руб/Гкал. (2,64%);

-снижение потерь тепловой энергии на 10,28% от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе (от 7753,7Гкал/год), снижает стоимость 1Гкал. тепловой энергии на 2,88руб/Гкал (0,124%)

На втором этапе реализации мероприятий программы снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии в ценах 2013г. (и 2014г., при условии замораживания отпускных цен на газ и электроэнергию) составит 318руб./Гкал (или 13,71%)  при этом программой предусмотрено :

-снижение удельного расхода топлива на 16,19% (до 153,79 кг.у.т./Гкал против 183,5кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 146,29руб./Гкал. (6,29%) ;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 2 этапе – 52,95%  (от принятого в тарифе норматива -43,9кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 123,81руб/Гкал. (5,32%);

-снижение потерь тепловой энергии на 38,08% от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе (от 7753,7Гкал/год), снижает стоимость 1Гкал. тепловой энергии на 49,34руб/Гкал (02,12%)

Экономический эффект от перечисленных мероприятий приведен в таблице № 5.2 (для 2032г. затраты приведены в ценах 2030г., индексация произведена в соответствии с прогнозными индексами Минэкономразвития до 2030г.) и составляет 7,9% от необходимых  для реализации ПКР затрат.

Таблица № 5.2 Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Ед. изм. | ожидаемое 2013г. (в тарифе) | ожидаемое 2014г. (в ценах 2013г.) | план 2032г. (в ценах 2030г.-по прогнозу инфляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Снижение потерь тепловой энергии | % |  | 10,38 | 38,08 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. |  | 171,6 | 5639,04 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением потерь | Руб/Гкал |  | 2,88 | 49,34 |
| Снижение удельного расхода топлива | Кг.у.т./Гкал | 183,5 | 166,4 | 153,8 |
| Экономия от снижения удельного расхода топлива | тыс. руб. м |  | 5026,8 | 16718,784 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода топлива |  |  | 84,45 | 280,88 |
| Изменение удельного расхода э/энергии при производстве тепла | кВт.час./Гкал | 43,9 | 32,4 | 18,9 |
| Экономия от снижения уд. расхода э/энергии | Тыс.руб |  | 792,9 | 3075,46 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода э/энергии | руб./Гкал |  | 61,3 | 123,81 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (в ценах 2013гг.) | тыс. руб |  | 5991,3 | 13246,5 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (в ценах 2030г.) |  |  |  | 25434,18 |
| Снижение стоимости 1 Гкал в случае выполнения мероприятий программы. |  |  |  | 430руб/Гкал |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 2215,78 |  | 7735,94 |
| объем потерь | тыс. м3 | 776,95 |  | 951,1730938 |
| Уровень потерь | % | 35,06% |  | 12,30% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | Руб./м3 |  |  | 35,1 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  |  | 99183,70 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| объем потерь | тыс.кВт.ч. | 26233,851 |  | 32068,05 |
| Уровень потерь | % | 18,1% |  | 12,6% |
| Экономия в расчете на 1кВт.ч. реализованной электроэнергии | Руб./кВт |  |  | 0,43 |
| экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 84807,10 |
| Всего экономия при реализации ПКР | тыс. руб |  |  | 209424,98 |

6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2013 г. с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в городском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в таблицах по тексту ПКР.

7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Темрюкского городского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Темрюкского городского поселения, Собранием депутатов Темрюкского городского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.