ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от ____________ № _______

Правила землепользования и застройки

на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| Часть I. Порядок применения Правил и внесения в них изменений | 5 |
| Глава 1. Регулирование землепользования и застройки на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 5 |
| Статья 1. Назначение и состав Правил | 5 |
| Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах | 6 |
| Статья 3. Местные нормативы градостроительного проектирования | 22 |
| Статья 4. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования | 22 |
| Статья 5. Документы территориального планирования Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 22 |
| Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке | 23 |
| Глава 2. Применение настоящих Правил на территории Темрюкского городского поселения | 24 |
| Статья 7. Применение настоящих Правил | 24 |
| Статья 8. Градостроительные регламенты и их применение | 25 |
| Статья 9. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 28 |
| Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 28 |
| Статья 11. Порядок предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. | 29 |
| Глава 3. Подготовка документации по планировке территории | 30 |
| Статья 12. Назначение и виды документации по планировке территории | 31 |
| Статья 13. Подготовка проекта планировки территории | 31 |
| Статья 14. Порядок утверждения документации по планировке территории | 32 |
| Статья 15. Особенности подготовки документации по планировке территории | 33 |
| Статья 16. Проекты межевания территории | 34 |
| Статья 17. Градостроительные планы земельных участков | 35 |
| Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки | 35 |
| Статья 18. Общие положения о публичных слушаниях | 35 |
| Статья 19. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросам размещения или реконструкции отдельного объекта капитального строительства | 36 |
| Статья 20. Особенности организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории | 37 |
| Статья 21. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 38 |
| Статья 22. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Темрюкского городского поселения | 39 |
| Глава 5. Порядок внесения изменений в Правила | 40 |
| Статья 23. Порядок внесения изменений в настоящие Правила | 40 |
| Статья 24. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в настоящие Правила | 41 |
| Статья 25. Порядок утверждения изменений в настоящие Правила | 43 |
| Глава 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки | 44 |
| Статья 26. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам | 44 |
| Статья 27. Архитектурно-строительное проектирование | 45 |
| Статья 28. Порядок выдачи разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | 46 |
| Статья 29. Застройка земельного участка | 47 |
| Статья 30. Благоустройство территории Темрюкского городского поселения | 48 |
| Статья 31. Контроль за соблюдением настоящих Правил | 48 |
| ## Статья 32. Ответственность за нарушение настоящих Правил | 48 |
| ## Часть II. Градостроительные регламенты и карта градостроительного зонирования | 48 |
| ### Глава 7. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства | 49 |
| Статья 33. Порядок установления территориальных зон. | 49 |
| ### Глава 8. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории Темрюкского городского поселения. | 50 |
| ### Статья 34. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории Темрюкского городского поселения. | 50 |
| ### Часть III. Ограничения землепользования и застройки. | 120 |
| ### Глава 9. Зоны с особыми условиями использования территорий | 120 |
| #### Статья 35. Зона охраны объектов культурного наследия и ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия - ОХ-1 | 120 |
| Статья 36. Зона действия ограничений по экологическим условиям- ОХ-2 | 121 |
| Статья 37. Зона действия ограничений по санитарно-эпидемиологическим условиям - ОХ-3 | 122 |
| Статья 38. Зоны, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий: | 124 |
| Статья 39. Водоохранные зоны | 124 |
| Статья 40. Зоны водных объектов общего пользования | 125 |
| Статья 41. Зоны придорожных полос автомобильных дорог | 125 |
| Статья 42. Зоны полос отвода автомобильных дорог | 126 |
| Часть IV. Карта градостроительного зонирования территории Темрюкского городского поселения | 127 |
| Схема планируемых границ зон с особыми условиями использования территории | 128 |

Правила землепользования и застройки на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края Правила землепользования и застройки на территории Темрюкского городского поселения (далее - Правила) являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества", законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом Темрюкского городского поселения Темрюкского района, Генеральным планом Темрюкского городского поселения, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Темрюкского городского поселения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Часть I. Порядок применения Правил и внесения в них изменений. Глава 1. Регулирование землепользования и застройки на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района Статья 1. Назначение и состав Правил 1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации предусматривают в Темрюкском городском поселении систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах Темрюкского городского поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки, обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции, контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов и их последующего использования. 2. Настоящие Правила регламентируют порядок: 1) регулирования землепользования и застройки органами местного самоуправления Темрюкского городского поселения Темрюкского района; 2) изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 3) подготовки документации по планировке территории на территории Темрюкского городского поселения; 4) проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 5) внесения изменений в правила землепользования и застройки; 6) регулирования иных вопросов землепользования и застройки. 3. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, а до их утверждения - строительными нормами и правилами (далее - СНиП) и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района. 5. Действие настоящих Правил распространяется на территорию Темрюкского городского поселения Темрюкского района. Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 2) генеральный план городского поселения - документ территориального планирования городского округа по планированию развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий; 3) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 5) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 6) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; 7) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других объектов; 8) объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем, три, предназначенные для проживания одной семьи 9) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 10) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 11) максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка ко всей площади земельного участка; 12) процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями; 13) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства - лица, владеющие земельными участками и (или) объектами капитального строительства на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, на праве пожизненного наследуемого владения, аренды, субаренды или лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут); 14) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 15) благоустройство территории - деятельность, направленная на обеспечение безопасности, удобства и художественной выразительности городской среды, осуществляемая с использованием средств пластической организации рельефа, покрытия поверхности земли, декоративного озеленения и обводнения, некапитальных сооружений, малых архитектурных форм, наружного освещения, визуальной информации, рекламы и иных средств. 16) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 17) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 18) Капитальный ремонт объектов капитального строительства - комплекс ремонтно-строительных работ, осуществляемых в отношении объектов капитального строительства, направленных на ликвидацию последствий физического износа конструктивных элементов, инженерного оборудования, элементов благоустройства и приведение их технического состояния в соответствие с нормативными требованиями. При проведении капитального ремонта затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности указанных объектов. 19) Ремонт текущий - ремонтно-строительные работы по поддержанию эксплуатационных показателей объекта. 20) Ремонт косметический - восстановление или замена отделочных материалов с сохранением первоначальных функций и внешнего облика объекта. 21) Перепланировка помещений, квартир - изменение планировки помещений без изменения их назначения, нарушения прочности несущих конструкций и изменения внешнего вида здания. 22) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 23) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 24) жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании; 25) индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи; 26) жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеют общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположены на отдельном земельном участке и имеют выход на территорию общего пользования; 27) многоквартирный жилой дом - жилой дом, состоящий из двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме; 28) малоэтажный жилой дом - индивидуальный или многоквартирный жилой дом с количеством этажей не более чем три; 29) средне этажный жилой дом - четырех или пятиэтажный жилой дом; 30) многоэтажный жилой дом - жилой дом с количеством этажей более пяти; 31) этажи зданий: - этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа; этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли; - этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения; этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания; - этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. При определении этажности жилого дома и здания иного назначения в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Первым надземным этажом жилого дома и здания иного назначения считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной отметки земли. При различном числе этажей в разных частях жилого дома и здания иного назначения, а также при их размещении на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. Технический этаж высотой не более 1,8 метра, расположенный над верхним этажом, при определении этажности жилого дома и здания иного назначения не учитывается; 32) строения и сооружения вспомогательного использования - любые постройки, за исключением основного здания, которые, как правило, предназначены для обслуживания основного здания либо имеют вспомогательный характер (сараи, бани, летние кухни, иные надворные постройки, теплицы, парники, навесы и т.д.); 33) временные объекты - объекты, специально оборудованные и предназначенные для осуществления торговли, общественного питания, бытового обслуживания, оказания услуг, производственного и иного назначения площадью застройки не более 30 квадратных метров, выполненные из облегченных конструкций, размещение которых предусматривается на определенный кратковременный срок, определяемый физическим и моральным износом строения. Указанные строения могут иметь фундамент с заглублением не более 0,3 метра и подсоединение к необходимым для эксплуатации объекта инженерным коммуникациям; 34) стоянка для автомобилей (далее - автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей; 35) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения; искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог с иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); производственные объекты - сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог; элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса; объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автодорожные вокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств); полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса; придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги; 36) специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей (далее - специализированные технические средства оповещения и информации) - это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения; 37) сети инженерно-технического обеспечения - объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, необходимые для строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объектов капитального строительства; 38) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) нормированное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; 39) отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства; 40) объекты размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище и другое); 41) проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами; 42) водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира; 43) высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 44) глубина участка - расстояние от фронтальной стороны до задней границы земельного участка; 45) градостроительное зонирование - зонирование территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 46) приусадебный земельный участок - земельный участок, используемый для ведения личного подсобного хозяйства: производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов; 47) градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в составе документации по планировке территории (или как отдельный документ - в установленных законодательством случаях), содержащий необходимую информацию о земельном участке, предусмотренную градостроительным законодательством; 48) изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров (включая изменение размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, сооружений; 49) линии градостроительного регулирования - красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений; 50) линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений; 51) отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; 52) прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 53) публичный сервитут - право ограниченного пользования земельными участками, участками недр, обособленными водными объектами, зданиями, сооружениями, объектами незавершенного строительства и иными объектами недвижимости, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Краснодарского края, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или населения Темрюкского городского поселения, без изъятия земельных участков; 54) частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута. 55) разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 56) разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами; 57) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 58) строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строительство; 59)технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); #### Статья 2.1. Территориальные зоны и градостроительные регламенты 1. Решения по вопросам землепользования и застройки принимаются органами местного самоуправления Темрюкского городского поселения в соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный план города Темрюка, документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности. Исключения составляют: 1) внесенные в официальные списки объекты недвижимости, являющиеся памятниками истории и культуры и вновь выявленные объекты, представляющие историко-культурную ценность, в отношении которых уполномоченными органами принимаются в индивидуальном порядке решения об их содержании (консервации, воссоздании, реставрации, реконструкции и др.) согласно законодательству об охране и использовании памятников истории и культуры;2) включенные в официальные списки памятники природы и охраняемые природные территории, решения по которым принимаются в индивидуальном порядке согласно законодательству об охране природной среды; 2) транспортные и инженерно-технические коммуникации, в том числе железные дороги, автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды, на которые действие зональных градостроительных регламентов не распространяется. Использование территорий в границах отвода транспортных и инженерных коммуникаций, а также технических зон инженерных сооружений, определяется их целевым назначением. Перечень видов объектов, разрешенных к размещению в границах указанных территорий, определяется соответствующими нормативными правовыми актами, утверждаемыми в установленном порядке. 3) предоставленные для добычи полезных ископаемых; 4) земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельные участки, расположенные в границах особых экономических зон. 2. Частью II настоящих Правил устанавливаются: 1) территориальные зоны, 2) зоны с особыми условиями использования территорий: а) зона охраны объектов культурного наследия. б) зона действия ограничений по экологическим условиям. в) зона действия ограничений по санитарно-эпидемиологическим условиям. г) зоны, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий. 3. На карте градостроительного зонирования территории Темрюкского городского поселения в части населенного пункта города Темрюка выделены территориальные зоны, для которых определены градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по: 1) центральным линиям магистралей, улиц, проездов; 2) красным линиям; 3) границам земельных участков; 4) границам или осям полос отвода для коммуникаций; 5) административным границам населенных пунктов Темрюкского городского поселения муниципального образования Темрюкский район, границам черты городского поселения; 6) естественным границам природных объектов; 7) иным границам. 4. В зоне с особыми условиями использования территорий - в зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия отображаются установленные в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия зоны охраны объектов культурного наследия. Настоящие Правила включают описание зон охраны объектов культурного наследия, ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия. Указанные ограничения действуют в пределах данных зон и относятся к сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим зданиям, строениям, сооружениям) планируемых к созданию, реконструкции объектов недвижимости; особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструируемых зданий в соответствии с исторически сложившимся архитектурным окружением. В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. 5. В зонах с особыми условиями использования территорий - зонах действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям отображаются установленные в соответствии с федеральным законом зоны, к которым применяются ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения. 6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, предусмотренных настоящими Правилами. 7. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах Темрюкского городского поселения, разрешенным считается такое использование, которое соответствует: 1) градостроительным регламентам настоящих Правил; 2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия; 3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений; 4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 8. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования недвижимости включают: 1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов - строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены; 2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе с применением процедур публичных слушаний. Виды использования недвижимости, не предусмотренные настоящими Правилами, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований. Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости. 9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования недвижимости, разрешенные для соответствующих территориальных зон. Порядок действий по реализации указанного права устанавливается действующим законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами Темрюкского городского поселения и распространяет свое действие на следующие случаи: 1) при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, выдаваемое в случаях и порядке, установленных действующим законодательством; 2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, который в установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований; 3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на разрешенное по специальному согласованию. В этих случаях применяются процедуры, предусмотренные градостроительным законодательством и настоящими Правилами. 10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости могут включать: 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 5) иные показатели, устанавливаемые Комиссией. Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории. 11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города и городского поселения), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Статья 2.2. Застройщики. Заказчики. 1. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 2. Земельные участки и объекты капитального строительства могут принадлежать застройщикам на правах собственности, аренды, пожизненно наследуемого владения земельным участком и других правах, позволяющих осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 3. Застройщики имеют право: осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на принадлежащих им земельных участках; утверждать проектную документацию на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и их частей; в случаях, установленных настоящими Правилами застройки, ходатайствовать перед администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района об отклонении от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка; обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления в судебном порядке; осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством. 4. Застройщики обязаны: соблюдать требования градостроительных регламентов; использовать земельные участки, предоставленные для строительства, в соответствии с целью предоставления – для осуществления строительства, реконструкции в соответствии с проектной документацией; исполнять другие обязанности, установленные законодательством. 5.Заказчик – физическое или юридическое лицо, выполняющее инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании договора с застройщиком или уполномоченное застройщиком на выполнение инженерных изысканий. - Заказчики: выполняют инженерные изыскания на основании договора с застройщиком; привлекают на основании договора лицо (лиц), осуществляющее подготовку проектной документации; составляют задание на подготовку проектной документации; утверждают проектную документацию; направляют проектную документацию на государственную экспертизу (при необходимости проведения такой экспертизы); реализуют иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. #### Допускается совмещение функций заказчика и застройщика. #### Статья 2.3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем: 1) публикации настоящих Правил; 2) помещения настоящих Правил в сети "Интернет"; 3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в администрации Темрюкского городского поселения, иных органах и организациях, участвующих в регулировании землепользования и застройки в муниципальном образовании Темрюкский район. Статья 3. Местные нормативы градостроительного проектирования 1. Местные нормативы градостроительного проектирования Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее - местные нормативы градостроительного проектирования) - расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры благоустройства территории). 2. Местные нормативы градостроительного проектирования используются: при подготовке проекта генерального плана Темрюкского городского поселения Темрюкского района при принятии решений о развитии застроенной территории при организации и проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории; при заключении договоров о развитии застроенной территории; в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Статья 4. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 1. Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района обеспечивает разработку местных нормативов градостроительного проектирования Темрюкского городского поселения Темрюкского района. 2. Состав, порядок подготовки и утверждения, внесения изменения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются администрацией Темрюкского городского поселения . 3. Местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются решениями Совета Темрюкского городского поселения. Статья 5. Документы территориального планирования Темрюкского городского поселения Темрюкского района 1. Состав, порядок подготовки и утверждения документов территориального планирования Темрюкского городского поселения, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 2. Документами территориального планирования Темрюкского городского поселения является генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского района. Подготовка генерального плана городского поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав городского поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий городского поселения. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта может также осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав городского поселения. 3. Генеральный план городского поселения и внесение в него изменений утверждаются решениями Совета Темрюкского городского поселения. 4. Решения о подготовке проектов генеральных планов городского поселения и (или) населенного пункта и о внесении в них изменений принимаются главой Темрюкского городского поселения. 5. Проект генерального плана городского округа и внесение в него изменений подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 6. Генеральный план городского поселения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения в объеме, установленном законодательством Российской Федерации. Внесение в генеральный план городского поселения изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний. 7. Реализация генерального плана городского поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана, который утверждается главой Темрюкского городского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана. Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке 1. Комиссия по землепользованию и застройке Темрюкского городского поселения (далее - Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и формируется главой администрации Темрюкского городского поселения для обеспечения реализации настоящих Правил. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, Положением о Комиссии и иными муниципальными правовыми актами. Деятельность Комиссии обеспечивается органом администрации Темрюкского городского поселения, уполномоченным в области градостроительной деятельности. 2. Состав Комиссии формируется из представителей отраслевых, функциональных органов администрации Темрюкского городского поселения, депутатов Совета городского поселения, лиц, представляющих общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимости, общественных, коммерческих и иных организаций. В состав Комиссии включаются: 1) депутаты Совета - по предложению Совета Темрюкского городского поселения в количестве, составляющем 1/3 от общего числа членов Комиссии; 2) представители администрации Темрюкского городского поселения в количестве, составляющем 1/3 от общего числа членов Комиссии; 3) лица, представляющие общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимости, общественных, коммерческих и иных организаций, в количестве, составляющем 1/3 от общего числа членов Комиссии. Указанные лица не могут являться государственными или муниципальными служащими. В составе Комиссии не может быть менее 12 и более 15 человек. 3. Состав Комиссии утверждается решением Совета Темрюкского городского поселения. Председатель Комиссии выбирается из состава Комиссии. Положение о Комиссии утверждается решением Совета Темрюкского городского поселения. 4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. Статья 7. Применение настоящих Правил 1. По вопросам применения настоящих Правил орган администрации Темрюкского городского поселения, уполномоченный в области градостроительной деятельности: 1) по запросу Комиссии представляет заключения по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний: 2) осуществляет подготовку для главы администрации Темрюкского городского поселения, Совета Темрюкского городского поселения, Комиссии регулярные (не реже одного раза в год) предложения по совершенствованию настоящих Правил путем внесения в них изменений и дополнений; 3) согласовывает подготовленную документацию по планировке территории на предмет ее соответствия документам территориального планирования, настоящим Правилам и требованиям технических регламентов, а до их принятия - требованиям СНиП и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 4) осуществляет иные функции, установленные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. Статья 8. Градостроительные регламенты и их применение 1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального планирования администрации Темрюкского городского поселения, документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые определяют основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 2. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного в границах Темрюкского городского поселения разрешенным считается такое использование, которое соответствует: 1) градостроительным регламентам, установленным частью II настоящих Правил; 2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земельный участок или объект капитального строительства расположен в зоне охраны объектов культурного наследия; 3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок или объект капитального строительства расположен в зонах действия соответствующих ограничений; 4) иным ограничениям на использование земельного участка или объектов капитального строительства, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 3. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (часть II настоящих Правил) включает: 1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения технических регламентов, а до их принятия - требований СНиП и иных обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, не могут быть запрещены; 2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний; 3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. При отсутствии основного вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства вспомогательный вид разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства не разрешается. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не предусмотренные частью II настоящих Правил, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и путем процедур специальных согласований. Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования (часть IV настоящих Правил), устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, а также отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов, а до их утверждения - требований СНиП и иных обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации. Порядок действий по реализации права на изменение одного вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства на другой вид такого использования, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) или разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 5. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости могут включать в себя: 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 3) предельное количество этажей и предельную высоту зданий, строений, сооружений; 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка; 5) иные показатели. Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории Темрюкского городского поселения. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории. 6. Объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах отдельных земельных участков, являются всегда разрешенными, при условии соблюдения требований технических регламентов, а до их утверждений - требований СНиП и иных обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации. Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (иных элементов планировочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных и иных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. Статья 9. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 2. Правом на изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования обладают правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства. 3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. Заинтересованное лицо вправе запросить сведения, содержащиеся в информационной системе, которые выдаются (направляются) ему в срок, не превышающий 14 дней от даты представления документа, подтверждающего внесение платы за представление указанных сведений. Форма сведений устанавливается органом, уполномоченным в области градостроительной деятельности. Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 1. Физическое или юридическое лицо (далее - лицо), заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию по землепользованию и застройке Темрюкского городского поселения (далее - Комиссия). 2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Темрюкского городского поселения. 4. На основании указанных в пункте 3 настоящей статьи рекомендаций глава Темрюкского городского поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации в объеме, установленном законодательством Российской Федерации 5. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Статья 11. Порядок предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства выдается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе Темрюкского городского поселения. 6. Глава Темрюкского городского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Глава 3. Подготовка документации по планировке территории Статья 12. Назначение и виды документации по планировке территории 1. Подготовка документации по планировке территории Темрюкского городского поселения (далее - документация по планировке территории) осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 2. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать или быть меньше предусмотренных настоящими Правилами максимальных или минимальных размеров земельных участков соответственно. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков. Статья 13. Подготовка проекта планировки территории 1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры Темрюкского городского поселения. 2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая утверждается главой Темрюкского городского поселения, и материалов по ее обоснованию. 3. Содержание проекта планировки территории определяется законодательством Российской Федерации. 4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 5. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий. Статья 14. Порядок утверждения документации по планировке территории 1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании постановления Темрюкского городского поселения в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки на территории Темрюкского городского поселения. 2. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. В случае размещения объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения, в границах территории, на которую не распространяется действие градостроительного регламента или для которой не устанавливается градостроительный регламент, подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическим или юридическим лицом (далее - лицо), по заявлению которого принято решение об использовании земельного участка в границах такой территории. Документация по планировке территории, подготовка которой осуществляется указанным лицом, подлежит утверждению главой администрации Темрюкского городского поселения. 4. Подготовленная документация по планировке территории направляется лицом, подготовившим такую документацию, в уполномоченный орган Темрюкского городского поселения в области градостроительной деятельности (далее - уполномоченный орган), который в течение тридцати дней осуществляет проверку подготовленной документации по планировке территории на ее соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки на территории Темрюкского городского поселения и требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. По результатам проверки уполномоченный орган в течение семи дней принимает решение о направлении такой документации главе Темрюкского городского поселения на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 5. Документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. 6. Заинтересованные лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. Статья 15. Особенности подготовки документации по планировке территории 1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией Темрюкского городского поселения либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории, либо по собственной инициативе. 2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. 3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию Темрюкского городского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. Срок внесения предложений указывается в решении о подготовке документации по планировке территории. 4. Подготовленная документация по планировке территории направляется лицом, подготовившим такую документацию, в уполномоченный орган администрации Темрюкского городского поселения в области градостроительной деятельности (далее - уполномоченный орган), который в течение тридцати дней осуществляет проверку подготовленной документации по планировке территории на ее соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки на территории Темрюкского городского поселения и требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. По результатам проверки уполномоченный орган в течение семи дней принимает решение о направлении такой документации главе Темрюкского городского поселения на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с указанием причин несоответствий. 5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения главы Темрюкского городского поселения до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. Статья 16. Проекты межевания территории 1. Подготовка проектов межевания территорий Темрюкского городского поселения (далее - проекты межевания территорий) осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий. 2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. 3. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. 4. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа. 5. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту. 6. Содержание проекта межевания территории устанавливается законодательством Российской Федерации. 7. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков. Статья 17. Градостроительные планы земельных участков 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется по форме и в порядке, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в отношении застроенных или предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельных участков. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 2. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка осуществляется бесплатно уполномоченным органом администрации Темрюкского городского поселения в области градостроительной деятельности на основании заявления физического или юридического лица о выдаче ему градостроительного плана земельного участка в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления. Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки Статья 18. Общие положения о публичных слушаниях 1. Публичные слушания проводятся в порядке и по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 2. Публичные слушания проводятся по вопросам: 1) внесения изменений в настоящие Правила; 2) подготовки проектов планировки территорий; 3) подготовки проектов межевания территорий; 4) предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства; 5) предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 6) по документам территориального планирования Темрюкского городского поселения; 7) по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 3. Публичные слушания организуются Комиссией по ее инициативе, инициативе главы администрации Темрюкского городского поселения, Совета Темрюкского городского поселения или по заявлениям, поступившим от физических или юридических лиц.. 5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами, расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет физическое или юридическое лицо. Статья 19. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросам размещения или реконструкции отдельного объекта капитального строительства 1. В случае, если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий, публичные слушания по вопросам внесения изменений в настоящие Правила проводятся по инициативе правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства (далее - заинтересованные лица). 2. Лица, заинтересованные в проведении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в настоящие Правила в связи с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий, подают заявление и прилагаемые к нему документы в Комиссию. 3. Рассмотрение Комиссией заявления заинтересованного лица и организация публичных слушаний по вопросам внесения изменений в настоящие Правила в связи с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования осуществляется в порядке, установленном решением Совета администрации Темрюкского городского поселения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Темрюкском городском поселении. 4. Извещения о проведении публичных слушаний направляются Комиссией правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой администрации Темрюкского городского поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в настоящие Правила. 5. Публичные слушания по вопросам, предусмотренным настоящей статьей, проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. Статья 20. Особенности организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном решением Совета Темрюкского городского поселения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Темрюкском городском поселении. 2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 3. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний. 4. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. 5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Темрюкского городского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 6. Комиссия направляет главе Темрюкского городского поселения подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 7. Глава Темрюкского городского поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в Комиссию на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 8. В случае если физическое или юридическое лицо обращается в орган администрации Темрюкского городского поселения, уполномоченный в области градостроительной деятельности, с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, публичные слушания не проводятся. Статья 21. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - предоставление разрешения) проводятся в порядке, установленном решением Совета Темрюкского городского поселения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Темрюкском городском поселении. 2. Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения направляются Комиссией правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения. 3. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 4. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. 5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 6. Проведение публичных слушаний не требуется в случаях, когда правообладатели земельных участков и (или) объектов планируют использовать земельные участки и (или) объекты капитального строительства для условно разрешенного вида использования, определенного настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, и испрашиваемый условно разрешенный вид использования указан в правоустанавливающих документах на земельный участок и (или) объект капитального строительства. Статья 22. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Темрюкского городского поселения 1. Публичные слушания по проекту генерального плана Темрюкского городского поселения (далее - проект генерального плана) проводятся в порядке, установленном решением Совета Темрюкского городского поселения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Темрюкском городском поселении. 2. Публичные слушания по проекту генерального плана проводятся в Темрюкском городском поселении. При внесении изменений в генеральный план публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в отношении территорий которых предлагается внесение изменений в генеральный план, а также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными внутригородскими населенными пунктами. 3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана уполномоченный орган администрации Темрюкского городского поселения в области градостроительной деятельности в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов указанного проекта генерального плана, выступления представителей администрации Темрюкского городского поселения, разработчиков указанного проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации. 4. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний. 5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. 6. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей Темрюкского городского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана подлежит опубликованию в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана в течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний направляется главе Темрюкского городского поселения, который принимает одно из следующих решений: 1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет администрации Темрюкского городского поселения для утверждения; 2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку. Глава 5. Порядок внесения изменений в Правила Статья 23. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 2. Основаниями для рассмотрения главой администрации Темрюкского городского поселения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются: 1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану Темрюкского городского поселения, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений; 2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов. 3. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами по заключению о результате публичных слушаний. Статья 24. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в настоящие Правила 1. Публичные слушания по вопросам внесения изменений в настоящие Правила проводятся в порядке, установленном решением Совета Темрюкского городского поселения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Темрюкском городском поселении и настоящими Правилами. 2. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются: 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения; 2) органами исполнительной власти Краснодарского края в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения; 3) органами местного самоуправления Темрюкского городского поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории городского поселения; 4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 3. Публичные слушания по вопросам внесения изменений в настоящие Правила проводятся во внутригородских населенных пунктах, в отношении территорий которых предлагается внесение изменений в настоящие Правила, а также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными населенными пунктами. 4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения с рекомендациями о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения и направляет это заключение главе администрации Темрюкского городского поселения для принятия решения. 5. Глава Темрюкского городского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила (далее - проект изменений) или об отклонении предложения о подготовке проекта изменений с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заинтересованным лицам. 6. Решение главы Темрюкского городского поселения о подготовке проекта изменений не позднее, чем по истечении десяти дней от даты принятия решения о подготовке проекта изменений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. 7. Комиссия в течение 15 дней со дня официального опубликования решения главы Темрюкского городского поселения о подготовке проекта изменений обеспечивает подготовку проекта изменений и направляет указанный проект в администрацию Темрюкского городского поселения, для подготовки заключения по проекту изменений. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направить в Комиссию предложения по проекту изменений. 8. Орган администрации Темрюкского городского поселения, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в течение 15 дней со дня представления Комиссией проекта изменений, осуществляет проверку проекта изменений на соответствие проекта изменений требованиям технических регламентов, генеральному плану Темрюкского городского поселения, настоящим Правилам и готовит заключение по представленному проекту изменений. 9. В случае соответствия проекта изменений требованиям технических регламентов, генеральному плану Темрюкского городского поселения настоящим Правилам орган администрации Темрюкского городского поселения, уполномоченный в области градостроительной деятельности, направляет проект изменений главе администрации Темрюкского городского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений. В случае обнаружения несоответствия проекта изменений требованиям технических регламентов, генеральному плану Темрюкского городского поселения, настоящим Правилам орган администрации Темрюкского городского поселения, уполномоченный в области градостроительной деятельности, направляет замечания по проекту изменений главе администрации Темрюкского городского поселения для принятия решения о направлении проекта изменений в Комиссию на доработку. 10. Глава Темрюкского городского поселения при получении проекта изменений принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту изменений в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 11. Решение о проведении публичных слушаний по проекту изменений не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия указанного решения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. 12. Продолжительность публичных слушаний по проекту изменений составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 13. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания по вопросам внесения изменений в проект изменений для включения их в протокол публичных слушаний. 14. Комиссия обеспечивает подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. 15. После завершения публичных слушаний по проекту изменений Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в данный проект и представляет указанный проект главе администрации Темрюкского городского поселения. Обязательными приложениями к проекту изменений являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 16. Глава Темрюкского городского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта изменений, протокола и заключения о результатах публичных слушаний должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет городского поселения для утверждения или об отклонении проекта изменений и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. Статья 25. Порядок утверждения изменений в настоящие Правила 1. Проект изменений в настоящие Правила утверждается Советом Темрюкского городского поселения. 2. Совет Темрюкского городского поселения по результатам рассмотрения проекта изменений в настоящие Правила и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в настоящие Правила или направить проект изменений в настоящие Правила главе Темрюкского городского поселения на доработку. 3. Решение Совета Темрюкского городского поселения об утверждении изменений в настоящие Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения и в средствах массовой информации. . 4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в настоящие Правила в судебном порядке. 5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Краснодарского края вправе оспорить решение об утверждении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия изменений в настоящие Правила законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Краснодарского края, утвержденным до утверждения изменений в настоящие Правила. 6. Глава Темрюкского городского поселения направляет в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, копию настоящих Правил на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их утверждения в установленном порядке. Глава 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки Статья 26. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, муниципальные правовые акты Темрюкского городского поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными. 3. Земельные участки и (или) объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и (или) объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 4. Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, капитального ремонта. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. Статья 27. Архитектурно-строительное проектирование 1. Физические и юридические лица (далее - застройщик) при строительстве, реконструкции, а также капитальном ремонте объектов капитального строительства, если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, обязаны иметь проектную документацию, подготовленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три и предназначенным для проживания одной семьи. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к данному объекту капитального строительства. В случае, если при строительстве жилого дома с количеством этажей не более чем три и предназначенного для проживания одной семьи, предусматривается во встроенно-пристроенных помещениях к жилому дому размещение магазина, кафе, парикмахерской и иных объектов по оказанию услуг и обслуживанию населения, застройщик обязан осуществить подготовку проектной документации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 3. Подготовка проектной документации может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, подготовленная проектная документация объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе. 5. Подготовка проектной документации в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими допуск к таким видам работ в соответствии с действующим законодательством. 6. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 7. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. 8. Объем, состав и содержание рабочей документации определяются заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываются в задании на проектирование. Статья 28. Порядок выдачи разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 1. Застройка земельных участков осуществляется на основании разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) (далее - разрешение на строительство), оформленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2. Разрешения на строительство в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, от имени администрации Темрюкского городского поселения выдают органы, уполномоченные главой Темрюкского городского поселения на выдачу разрешений на строительство. 3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях: 1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других); 3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Краснодарского края о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 4. Правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за последствия, которые могут возникнуть в результате осуществления таких действий. Указанные лица вправе запросить и в течение 30 дней получить информацию в органе администрации Темрюкского городского поселения, уполномоченного в области градостроительной деятельности, об отсутствии необходимости получения разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) в отношении объектов, не требующих выдачи разрешения на строительство. 5. Объекты капитального строительства подлежат вводу в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, которое удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдается в отношении объектов, выдача разрешения, на строительство которых не требуется, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 6. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, от имени администрации Темрюкского городского поселения выдают органы, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство. 7. Отказ в выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке. Статья 29. Застройка земельного участка 1. Размещение объектов капитального строительства и иных строений и сооружений, расстояния от них до объектов капитального строительства и иных строений и сооружений, расположенных на соседнем земельном участке, должно соответствовать требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям технических регламентов, а до их принятия - требованиям СНиП и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, вытекающими из охраняемых законодательством Российской Федерации прав и интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 2. Физические и юридические лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, обязаны осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Статья 30. Благоустройство территории Темрюкского городского поселения Порядок благоустройства территории устанавливается законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. Статья 31. Контроль за соблюдением настоящих Правил 1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами. 2. Порядок осуществления муниципального земельного и градостроительного контроля в части соблюдения настоящих Правил утверждается Советом Темрюкского городского поселения. Статья 32. Ответственность за нарушение настоящих Правил За нарушение настоящих Правил виновные физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. ## Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ### Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Статья 33. Порядок установления территориальных зон. - Территориальные зоны установлены с учётом: - определённых Градостроительным кодексом РФ видов территориальных зон; - функциональных зон и параметров их планируемого развития, определённых Генеральным планом города Темрюка; - сложившейся планировки территории и существующего землепользования; - планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории города Темрюка; - возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков; - предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. - Границы территориальных зон установлены по: - красным линиям; - магистралям, улицам, проездам (линиям, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений); - границам земельных участков; - естественным границам природных объектов; - иным границам. - Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон. ### Глава 8. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ НОМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ### Статья 34. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного использования на территории Темрюкского городского поселения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования #### Статья 35. Перечень территориальных зон, расположенных на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района. Жилые зоны: Ж-1 - зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами; Цели выделения: - развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки высокой этажности, зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; - развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Ж-1Г – территориальной подзоны застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами «Ж-1Г» с видами разрешенного использования объектов недвижимости. Цели выделения: - развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки высокой этажности, зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Ж-2 - зоны малоэтажной смешанной жилой застрой; Цели выделения: - развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного (4-е этажа включительно) преимущественно многоквартирного жилья; - развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами. Цели выделения: - развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной индивидуальной жилой застройки зон комфортного малоэтажного жилья; - развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; - создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Многофункциональные зоны: ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки. Цели выделения: - развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для объектов общественно-делового назначения; размещение объектов обслуживания и сочетающейся с ними жилой застройки. - развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей «дневного» населения и жителей указанных территорий, в соответствующих среде формах; развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. ОД-1а – подзона придорожного сервиса. Цели выделения: Развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для объектов придорожного сервиса, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании. ОД-2 – учебная зона. Цели выделения: Предназначена для размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, а так же вспомогательных объектов по отношению к основному назначению зоны. ОД-3 - зона специализированных лечебно-диагностических учреждений. Цели выделения: Создание условий для функционирования специализированных лечебно-профилактических учреждений с соблюдением санитарных зон. Производственные зоны: П-1 - производственная зона. Цели выделения: - поэтапный вывод производственных и коммунальных объектов с целью развития общественно-деловых и иных обслуживающих функций, за исключением жилых. П-2 – производственная, коммунально - складская зона. - формирование комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур III – V класса, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: Т-1 – зона объектов железнодорожного транспорта. Цели выделения: - развитие объектов железнодорожного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории города; - развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций технологическими и социальными объектами. Т-2 – зона инженерных коммуникаций (магистральные трубопроводы и головные сооружения, высоковольтные электрические сети). Цели выделения: - развитие инженерной инфраструктуры в соответствии с их техническими потребностями и условиями размещения на территории города, создание единых коридоров инженерных коммуникаций для рационального использования территорий. Т-3 - зона морского транспорта с видами разрешенного использования объектов недвижимости - развитие объектов морского транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории городского поселения; - развитие инфраструктуры порта «Темрюк», комплексов грузовых терминалов, оснащенных всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций. Рекреационные зоны: Р-1 - зона зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, внутриквартального озеленения. Цели выделения: - сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов отдыха, спорта и досуга; - сохранение и развитие зелёных насаждений санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, зон землеотвода магистралей и инженерных сооружений, а также зеленых насаждений на земельных участках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Р-2 - зона спортивных сооружений. Цели выделения: - сохранение и развитие территорий предназначенных для занятий физической культурой и спортом (с размещением спортивных объектов городского и районного значения), а также для отдыха. Р-3 – зона возможного размещения объектов рекреационного назначения, в том числе охотничьих и рыболовецких баз, баз отдыха. Цели выделения: - сохранение и развитие территорий предназначенных для отдыха, лечения (с размещением профилактории, санаториев, домов отдыха, лагерей и баз отдыха, гостевых домов, центров обслуживания туристов, мотелей и др. Р-1а- подзона возможного размещения лодочных гаражей, станций (кооперативов) Цели выделения: - сохранение и обустройство озелененных пространств, при их активном использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов, согласования конкретных вопросов использования земельных участков, объектов капитального строительства Зоны сельскохозяйственного использования: СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Цели выделения: - сохранение и развитие сельскохозяйственных угодий, предотвращение их занятия другими видами деятельности до изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом Темрюкского городского поселения. СХ-2 - зона садоводческих (дачных) товариществ. Цели выделения: - развитие существующих территорий садоводства и дачных участков, с формированием на их основе зон рекреационного типа для комфортного сезонного проживания, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой. Зоны специального назначения: СН-1 - зона кладбищ. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства, предназначенных для организации и эксплуатации кладбищ. СН-2 - зона размещения военных объектов. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства, предназначенных для осуществления видов деятельности, определяемой с учетом специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта. СН-3 - зона водозаборных сооружений. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства, предназначенных для организации производственного процесса работы водозаборных очистных сооружений. СН – 4 - зона размещения очистных сооружений сооружений с видами разрешенного использования объектов недвижимости Зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства, предназначенных для эксплуатации очистных сооружений. Зоны с особыми условиями использования территорий: ОХ-1 – зоны охраны объектов культурного наследия; ОХ-2 – зона действия ограничений по экологическим условиям; ОХ-3 – зона действия ограничений по санитарно-эпидемиологическим условиям. Зоны, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий: - зоны потенциального воздействия вулканической деятельности г. Миска; - зоны активной эрозии временными водотоками и оползневых процессов; - зоны затопления в период интенсивного выпадения осадков и при нагонных явлениях морской абразии. Содержание ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении использования земельных участков и объектов капитального строительства, в составе градостроительного регламента определено на основе положений нормативных правовых актов органов государственной власти, установивших эти ограничения, том числе на основе сведений о режимах зон с особыми условиями использования территорий. Для зон с особыми условиями использования территории градостроительным регламентом в составе указанных в настоящем пункте ограничений могут быть указаны: а) необходимость согласования конкретных вопросов использования земельных участков, объектов капитального строительства уполномоченными исполнительными органами государственной власти; б) возможность установления указанными органами дополнительных требований к использованию земельных участков, объектов капитального строительства, подлежащих соблюдению при разработке проектной документации. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1) и 2) п.2 настоящего параграфа. При этом более строгие требования поглощают более мягкие. Иные зоны: - зоны, требующие разработки документации по планировке территории с целью уточнения границ территориальных зон и градостроительных регламентов. Соответствующие уточнения вносятся путем процедуры внесения дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки на основании утвержденной документации по планировке территории (проекта планировки) – на Карте градостроительного зонирования границы указаны условно. ##### ЖИЛЫЕ ЗОНЫ Градостроительный регламент территориальной зоны застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами «Ж -1» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Ж -1». Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Ж -1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения; общественные здания административного назначения: 1) учреждения органов управления государственной власти и местного самоуправления; 2) конторы (офисы) 3) кредитно-финансовые учреждения и банки;4) иные учреждения, предназначенные преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, отличающиеся от зданий для осуществления деятельности по производству материальных ценностей или услуг населению; - общежития; - объекты системы образования (школы, детские сады и т.п.); - библиотеки, архивы; - поликлиники, больницы, госпитали, пункты первой медицинской помощи, - станции скорой помощи, аптеки, медицинские кабинеты и т.п.; - пожарные депо; - отделения милиции; - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - парки, скверы, бульвары; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); - кинотеатры, видеосалоны; - гостиницы, гостевые дома, центры обслуживания туристов; - клубы (залы встреч и собраний); - объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п.); - обустройство набережных, берегоукрепление; - общественные туалеты; -платежные терминалы, банкоматы; - объекты почтовой связи - почтамты, отделения перевозки почты, почтовые - обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие; - специализированные технические средства оповещения и информации; - сети инженерно-технического обеспечения; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты водо-, - газо-, электроснабжения и т.п.); - линейные объекты; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; - автостоянки, гаражи; - площадки для выгула собак; - объекты оптовой торговли; - объекты розничной торговли; - рестораны, кафе, столовые, бары; - рынки - химчистки, прачечные; фотоателье, фотолаборатории; - общественные бани; парикмахерские; -объекты проката; -объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); - объекты банковской и страховой деятельности; - ветеринарные лечебницы; киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания); - иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Вспомогательные виды разрешенного использования: - строения и сооружения вспомогательного использования: объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов), включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания многоквартирного(ых) дома(ов), коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный (ые) жилой (ые) дом(а); - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); - автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций; летние (сезонные) кафе; - подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора; иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения. Условно разрешенные виды использования: - объекты сотовой связи; - индивидуальные, многоквартирные малоэтажные жилые дома и жилые - дома блокированной застройки; - компьютерные и информационные центры; - культовые здания и сооружения; - объекты розничной торговли; - рестораны, кафе, столовые, бары; рынки; - химчистки, прачечные; - фотоателье, фотолаборатории; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); - объекты банковской и страховой деятельности; - ветеринарные лечебницы; - автостоянки, гаражи; - объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин, оборудования. - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания); иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с изолированными от жилых зданий или их частей входами. Предприятия по оказанию услуг и обслуживанию населения могут также размещаться в нежилых помещениях первых этажей выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Предельные параметры разрешенного строительства: 1. минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров; Допускается уменьшение отступа, либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. 2. Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2-х метров. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. 3. Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома в соответствии с определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 3.Коэффициент использования территории в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 4.Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов при условии: - организации загрузки предприятий и входов для посетителей предприятий обслуживания со стороны улицы; - оборудования временных парковок автотранспорта; - соблюдения минимальной ширины тротуара перед входом - 1,5 м после устройства входной группы; - соблюдения норм благоустройства. 5.Высота зданий: для жилых зданий количество надземных этажей – 4-9; высота от уровня земли до верха кровли – не более 33 м. 5.1.Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 6. Площадь озелененной территории квартала следует принимать не менее 6 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). В площадь отдельных участков озелененной территории квартала включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка. 7. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Расходы, связанные с проведением и организацией публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. Градостроительный регламент территориальной подзоны застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами «Ж -1Г» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Ж -1». Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Ж -1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - многоквартирные жилые дома 4 - 9 этажей; - общежития; - семейные детские дома; - детские дошкольные учреждения; - музеи, выставочные залы, клубы; - библиотеки, информационные центры, архивы; - аптеки; - объекты системы образования (школы, детские сады и т.п.); - дома быта, фотоателье, парикмахерские, ателье пошива и ремонта одежды, пункты: проката, химчистки, ремонта обуви, ремонта бытовой техники (в том числе во временных объектах), ремонта квартир и жилых домов по заказам населения, ритуальных услуг; - поликлиники, пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты; - почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; - магазины по продаже продовольственных и непродовольственных товаров общей площадью не более 200 кв.м. - предприятия общественного питания общей площадью не более 250 кв.м. - отделения милиции; - банки, биржи, страховые компании; - общественные организации; - помещения для занятий спортом. Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: - встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи, площадки для парковки автотранспорта из расчета не более чем 1 место парковки на 1 квартиру; - площадки для игр детей, для отдыха, для занятий физкультурой; - площадки для сбора мусора; - парки, скверы, бульвары Условно разрешенные виды использования: - многоэтажные многоквартирные жилые дома (выше 9 этажей); - спортзалы; - бассейны; - средние специальные учебные заведения; - кафе, закусочные, столовые имеющие параметры более и менее указанных в требованиях основных разрешенных видов; - магазины, имеющие параметры более и менее указанных в требованиях основных видов разрешенного использования; - офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; - общественные туалеты; - автостоянки, гаражи; - киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; - объекты, связанные с отправлением культа и объекты ритуальных услуг; - автоматизированные телефонные станции, котельные, канализационные насосные станции, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и другие инженерно-технические объекты, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Параметры: 1. Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2.Коэффициент использования территории в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 3.Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов при условии: - организации загрузки предприятий и входов для посетителей предприятий обслуживания со стороны улицы; - оборудования временных парковок автотранспорта; - соблюдения минимальной ширины тротуара перед входом - 1,5 м после устройства входной группы; - соблюдения норм благоустройства. 4.Высота зданий: для жилых зданий количество надземных этажей - 4-9; высота от уровня земли до верха кровли – не более 33 м. 4.1.Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 5. Площадь озелененной территории квартала следует принимать не менее 6 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). В площадь отдельных участков озелененной территории квартала включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка. 6. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице Площадки; Удельные размеры площадок м2/чел; Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий. Для игр дошкольного и младшего школьного возраста; 0.7; 12. Для отдыха взрослого населения; 0.1; 10. Для занятий физкультурой; 2.0; 10-40. Для хозяйственных целей и выгула собак; 0.3; 20 (для хозяйственных целей) 40 (для выгула собак). Примечания. 1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников для физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. 2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Расходы, связанные с проведением и организацией публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами Градостроительный регламент территориальной зоны застройки малоэтажной смешанной застройки «Ж-2» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Ж - 2». Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Ж- 2» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - одно - двухквартирные жилые дома 1-3 этажа с участком; - отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа с придомовыми участками; -отдельно стоящие блокированные жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает шесть и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи; -многоквартирные дома не выше 4 этажей не более 16 квартир с участком и без участка - объекты системы образования (школы, детские сады и т.п.); - библиотеки, архивы; - объекты органов государственной власти и местного самоуправления; - административные здания, конторы (офисы) площадью не более 150 кв. м с количеством надземных этажей не более двух; - поликлиники, больницы, госпитали, пункты первой медицинской помощи, станции скорой помощи, аптеки, медицинские кабинеты и т.п.; - специализированные технические средства оповещения и информации; - объекты физической культуры и спорта (спорткомплексы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты и т.п.); - объекты почтовой связи - почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие; - отделения милиции;- пожарные депо; -сети инженерно-технического обеспечения; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - линейные объекты; объекты системы образования (школы, детские сады и т.п.); - парки, скверы, бульвары; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; - обустройство набережных, берегоукрепление; - платежные терминалы, банкоматы; - площадки для выгула собак; - объекты оптовой торговли; - объекты розничной торговли; - рестораны, кафе, столовые, бары; - рынки; - химчистки, прачечные; - фотоателье, фотолаборатории; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); - объекты банковской и страховой деятельности; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания); - иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Вспомогательные виды разрешенного использования: - строения и сооружения вспомогательного использования: - дворовые сооружения (заборы, ворота, туалеты, выгребные ямы, колодцы, - дворовые покрытия, навесы и т.п.); - хозяйственные постройки для хранения инвентаря, топлива и т.п., за исключением, хозяйственных построек для содержания мелкого скота, птицы и хранения кормов; - отдельно стоящие или встроенно-пристроенные гаражи индивидуального использования; - летние кухни; - теплицы, оранжереи индивидуального пользования; - бани, сауны и бассейны индивидуального пользования; - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, -оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); - автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций; - летние (сезонные) кафе; - подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора; иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения; - сады и огороды. Условно разрешенные виды использования: - многоквартирные многоэтажные жилые дома (5-6 этажей); - объекты сотовой связи; - постройки для содержания мелкого скота и птицы, хранения кормов; - объекты по переработке сельхозпродукции; -- объекты, связанные с отправлением культа и объекты ритуальных услуг; - административные здания, конторы (офисы) площадью более 150 кв. м с количеством надземных этажей не более двух; - объекты оптовой и розничной торговли; - рестораны, кафе, столовые, бары; - рынки; - ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; - химчистки, прачечные; - объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования; - автостоянки, гаражи; - гостевые дома; - фотоателье, фотолаборатории; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); - объекты банковской и страховой деятельности; - ветеринарные лечебницы; - иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 1.Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома – 300 кв.м. (включая площадь застройки). 2.Минимальная площадь участка на одну семью блокированного жилого дома – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 3 .Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 4. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – до 6 м, в соответствии со сложившейся линией застройки. 5.Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями: 5.1.От границ соседнего участка до: основного строения – 3м; хозяйственных и прочих строений – 1м; открытой стоянки – 1м; отдельно стоящего гаража – 1м. В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123- ФЗ, Санитарными правилами содержания территории населенных мест № 469080. 5.2. От основного строения до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на одном земельном участке не нормируется. 6. При проектировании, строительстве и эксплуатации жилых домов необходимо соблюдать следующие требования: - сплошное ограждение со стороны улицы, а так же ограждение дворовой части должно быть не выше 2м от уровня земли при условии устройства в нижней части ограды решетки для проветривания грунта высотой не менее 0,5м по всей длине ограды; ограждение огорода при домовладении должно быть решетчатым; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. - все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений; допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних участках, расстояние не менее 4 м. 7. .Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. 8.Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м. 9.Высота зданий: 9.1.Для всех основных строений количество надземных этажей – до трех с возможным использованием мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 11,6м; до конька скатной кровли – не более 14м. 9.2.Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более - 4м; до конька скатной кровли – не более 7м. 9.3.Для многоквартирных жилых зданий количество надземных этажей – 4; высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более16,4м; до конька скатной кровли – не более 18,4м. 9.4.Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 10.Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первом этаже выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта. 11. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 12.Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами Примечания: 1.Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2.Требования п.4 - п.9 относятся к земельным участкам отдельно стоящих и блокированных домов. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Расходы, связанные с проведением и организацией публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. Градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами «Ж - 3» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Ж - 3». Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Ж -3» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - индивидуальные жилые дома; - объекты органов государственной власти и местного самоуправления; административные здания, конторы (офисы) площадью не более 150 кв. м с количеством надземных этажей не более двух; - поликлиники, больницы, госпитали, пункты первой медицинской помощи, станции скорой помощи, аптеки, медицинские кабинеты и т.п.; - специализированные технические средства оповещения и информации; - объекты физической культуры и спорта (спорткомплексы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты и т.п.); - объекты почтовой связи - почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие; - отделения милиции; - пожарные депо; - сети инженерно-технического обеспечения; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - линейные объекты; - объекты системы образования (школы, детские сады и т.п.); садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан; парки, скверы, бульвары; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; - обустройство набережных, берегоукрепление; платежные терминалы, банкоматы; - площадки для выгула собак; - объекты оптовой торговли; -объекты розничной торговли; - рестораны, кафе, столовые, бары; - рынки; - химчистки, прачечные; - фотоателье, фотолаборатории; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); объекты банковской и страховой деятельности; - ветеринарные лечебницы; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания); - иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Вспомогательные виды разрешенного использования: - строения и сооружения вспомогательного использования: дворовые сооружения (заборы, ворота, туалеты, выгребные ямы, колодцы, дворовые покрытия, навесы и т.п.); - хозяйственные постройки для хранения инвентаря, топлива и т.п., за исключением, хозяйственных построек для содержания мелкого скота, птицы и хранения кормов; - отдельно стоящие или встроенно-пристроенные гаражи индивидуального использования; - летние кухни; - теплицы, оранжереи индивидуального пользования; - бани, сауны и бассейны индивидуального пользования; индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций; летние (сезонные) кафе; - подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора; иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения; сады и огороды. Условно разрешенные виды использования: - объекты сотовой связи; - административные здания, конторы (офисы) площадью более 150 кв. м с количеством надземных этажей не более двух; с - объекты оптовой и розничной торговли; - рестораны, кафе, столовые, бары; - рынки; - гостевые дома; - ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; химчистки, прачечные; - объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования; - гаражи, автостоянки; -фотоателье, фотолаборатории; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); - объекты банковской и страховой деятельности; - ветеринарные лечебницы; - иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Примечания: 1.Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2.Требования п.4 - п.9 относятся к земельным участкам отдельно стоящих и блокированных домов. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Расходы, связанные с проведением и организацией публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 1) минимальная площадь земельных участков - 300 кв. м; 2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 метров; 3) максимальное количество надземных этажей зданий - 3; 4) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 метров; 5) максимальный процент застройки участка - 50%; 6) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 3 метра. Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки; 7) до границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее: - от жилого дома - 3 м; - от постройки для содержания мелкого скота и птицы, хранения кормов и птицы - 4 м и при условии соблюдения санитарных норм; - от других хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - 1 м; - от стволов высокорослых деревьев - 4 м; - от стволов среднерослых - 2 м; - от кустарника - 1 м. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. При возведении на земельном участке хозяйственных построек и строений и сооружений вспомогательного, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует водосток с их крыш ориентировать на свой участок; 7.1) При ширине земельного участка 12 метров и менее, в случае расположения на нем объектов недвижимого имущества, минимальный отступ от границы соседнего земельного участка при строительстве индивидуального жилого дома на таком земельном участке должен быть не менее: для одноэтажного жилого дома - 1 м; для двухэтажного жилого дома - 1,5 м; для трехэтажного жилого дома при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 метров - 2 м. 8) расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани и др.), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м; 9) жилой дом может включать минимальный набор помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата. В доме может быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение. Количество помещений жилого дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а также состав инженерного оборудования определяются застройщиком; 10) высота ограждения земельных участков должна быть не более 2-х метров. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. Если домовладение (дом и земельный участок) принадлежит на праве общей собственности нескольким совладельцам и земельный участок находится в их общем пользовании, допускается устройство решетчатых или сетчатых (неглухих) ограждений высотой не более 1,5 метра при определении внутренних границ пользования в установленном законодательством Российской Федерации порядке по соглашению между совладельцами или по решению суда; 11) при размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ Градостроительный регламент территориальной зоны многофункциональной общественно-деловой застройки «ОД - 1» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства в кварталах центральной части города, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения городского уровня, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка в зданиях смешанного назначения. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «ОД-1». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ОД-1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - общественные здания административного назначения: 1) учреждения органов управления государственной власти и местного самоуправления; 2) конторы (офисы); 3) кредитно-финансовые учреждения и банки; 4) иные учреждения, предназначенные преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, отличающиеся от зданий для осуществления деятельности по производству материальных ценностей или услуг населению; - объекты системы образования (школы, детские сады, высшие учебные заведения и т.п.); - поликлиники, больницы, госпитали, пункты первой медицинской помощи, станции скорой помощи, аптеки, медицинские кабинеты и т.п.; - библиотеки, архивы, информационные центры; - танцзалы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны; - клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения; - спортзалы, залы рекреации, физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, универсальные спортивные и развлекательные комплексы; - парки, скверы, бульвары; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); - питомники, приюты для животных; - выставки товаров;; - издательства и редакционные офисы, компьютерные центры; - телевизионные и радиостудии, рекламные агентства; - многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения; - театры, концертные залы; - пожарные депо; - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - общественные туалеты; - обустройство набережных, берегоукрепление; - отделения милиции; - платежные терминалы, банкоматы; - объекты почтовой связи - почтамты, отделения перевозки почты, почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие; - специализированные технические средства оповещения и информации; сети инженерно-технического обеспечения; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - линейные объекты; - гостиницы, гостевые дома, центры обслуживания туристов; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; - автодорожные вокзалы, автостанции и иные объекты автомобильного транспорта; - автостоянки; - площадки для выгула собак; - объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению: - объекты оптовой торговли; - объекты розничной торговли; - рестораны, кафе, столовые, бары; - рынки; - химчистки, прачечные; - фотоателье, фотолаборатории; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев) объекты банковской и страховой деятельности; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания); иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Вспомогательные виды разрешенного использования: летние (сезонные) кафе; подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора; иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения. Условно разрешенные виды использования: - индивидуальные, многоквартирные малоэтажные жилые дома и жилые дома блокированной застройки; - общежития; - логистические центры; - культовые здания и сооружения. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с изолированными от жилых зданий или их частей входами. Предприятия по оказанию услуг и обслуживанию населения могут также размещаться в нежилых помещениях первых этажей, выходящих на улицы многоквартирных жилых домов, или пристраиваться к ним с учетом следующих условий: обустройства входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания; обустройства входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Предельные параметры разрешенного строительства: 1) Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2) высота ограждения земельных участков должна быть не более 2-х метров. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. Градостроительный регламент территориальной подзоны придорожного сервиса «ОД – 1а» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Подзона размещения объектов придорожного сервиса выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов капитального строительства, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании. Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования земельных участков. Подзона придорожного сервиса располагается вдоль дорог федерального значения и магистральных улиц. Территория зоны ограничивается красными линиями, линиями застройки и границами полосы отвода федеральной дороги. Минимальное расстояние от зоны придорожного сервиса до границы жилой застройки – 50 м. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «ОД-1а». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ОД-1а» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - пункты сервисного обслуживания автотранспорта (до 5 постов); - мастерские по ремонту легкового автотранспорта (до 5 постов); - автостоянки; - заправочные станции; - автосалоны; - кемпинги и мотели; - объекты розничной торговли; - автомойки (до 3 постов). - торговые центры, магазины, выставки товаров; - предприятия общественного питания: рестораны, кафе, столовые; - аптеки; - общественные туалеты; - вокзалы; - административные, офисные здания. Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: -сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, при условии соблюдения соответствующих санитарных норм; - площадки для сбора мусора. Условно разрешенные виды использования: - рынки; - объекты оптовой торговли; - объекты жилищно-коммунального хозяйства; - гаражи; - склады; - пожарные депо; - станции скорой помощи; -автоматизированные телефонные станции, котельные, канализационные насосные станции, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и другие инженерно-технические объекты, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Градостроительный регламент территориальной учебной зоны «ОД - 2» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «ОД-2». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ОД-2» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - детские сады, ясли; - начальная, средняя школы; - дома детского творчества, школы искусств; - специализированные школы; - профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения; - школы-интернаты; - дома ребенка, детские дома; - учебные полигоны; - хозяйственные участки; - производственные базы и мастерские учебных заведений; - учреждения лечебного профиля. Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: - выставочные залы, компьютерные центры; - информационные центры; - библиотеки; - пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты; - физкультурно-оздоровительные сооружения; - спортивные площадки; - площадки для парковок автотранспорта; - гаражи ведомственных легковых автомобилей служебного назначения. Условно разрешенные виды использования: - организации, учреждения; - общественные туалеты; - автостоянки для временного хранения легковых автомобилей; - котельные, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, и другие инженерно-технические объекты, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон. Параметры: 1.Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2.Площадь озеленения земельных участков – не менее 40% территории; 3.Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей – до 4 включительно; высота от уровня земли до верха кровли – не более 20 м. 4.Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Градостроительный регламент территориальной зоны специализированных лечебно – диагностических учреждений «ОД - 3» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «ОД-3». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ОД-3» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - поликлиники, амбулатории; - аптеки; - станции скорой помощи; - больницы, госпитали общего типа и специализированные; - интернаты для престарелых; - пункты первой медицинской помощи. Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: - сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противопожарных норм; - предприятия общественного питания; - общественные туалеты. Условно разрешенные виды использования: - гостиницы; - киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; - банно-оздоровительные комплексы; - учреждения социальной защиты. Параметры: 1.Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2.Площадь озеленения земельных участков- не менее 40% территории; 3.Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей – до 4 включительно; высота от уровня земли до верха кровли – не более 20 м. 4.Минимальное расстояние между лечебными корпусами и проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ Градостроительный регламент территориальной производственно – общественной зоны «П - 1» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента охватывает ценные территории города, занятые промышленностью и распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «П-1». Зона организуется с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид использования и выделена для обеспечения правовых условий формирования земельных участков. Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «П-1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - общественные здания административного назначения: 1) учреждения органов управления государственной власти и местного самоуправления; 2) конторы (офисы); 3) кредитно-финансовые учреждения и банки; 4) иные учреждения, предназначенные преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, отличающиеся от зданий для осуществления деятельности по производству материальных ценностей или услуг населению; - административные и бытовые здания; - промышленные предприятия IV-V классов вредности при условии соблюдения соответствующих санитарно-защитных зон; - коммунально-складские предприятия; - производственные базы; объекты складского назначения различного профиля; - здания управления, конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий; - объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; - ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; - химчистки, прачечные; - объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - ветеринарные лечебницы; - пожарные депо; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - логистические центры; - общежития, гостиницы для сезонных рабочих; - спорткомплексы; - спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; - платежные терминалы, банкоматы; - посты милиции; - аптеки; - пункты первой медицинской помощи; - автозаправочные станции; - сети инженерно-технического обеспечения; - линейные объекты; дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; - автостоянки, гаражи; - объекты оптовой торговли площадью не более 350 кв. м; - объекты розничной торговли площадью не более 150 кв. м; - кафе, столовые; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания). Вспомогательные виды разрешенного использования: - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); - канализационные очистные сооружения; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); - парки, скверы, бульвары; - санитарно-защитные зоны; - летние (сезонные) кафе; - подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора; иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения. Условно разрешенные виды использования: - объекты почтовой связи - почтамты, отделения перевозки почты, почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие; - культовые здания и сооружения; - объекты оптовой торговли площадью более 350 кв. м; - объекты розничной торговли площадью более 150 кв. м; - рестораны, бары; - рынки; - фотоателье, фотолаборатории; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); - объекты банковской и страховой деятельности; иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с изолированными от жилых зданий или их частей входами. Предприятия по оказанию услуг и обслуживанию могут также размещаться с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Предельные параметры разрешенного строительства: 1) максимальная высота зданий от уровня земли - 30 м; 2) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров; Допускается уменьшение отступа, либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. 3) высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Градостроительный регламент территориальной производственной, коммунально - складской зоны «П - 2» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Производственной, коммунально - складской зона «П-2» с предприятиями III, IV, V класса вредности по санитарной классификации предприятий выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства предприятий, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнениями, интенсивным движением транспорта, реализацией габаритных строительных материалов, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны размером соответственно 300, 100, 50 м. Основные виды разрешенного использования: - Производственные, коммунально - складские предприятия III, IV, V класса вредности по санитарной классификации предприятий; - общественные здания административного назначения: 1) учреждения органов управления государственной власти и местного самоуправления; 2) конторы (офисы); 3) кредитно-финансовые учреждения и банки; 4) иные учреждения, предназначенные преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, отличающиеся от зданий для осуществления деятельности по производству материальных ценностей или услуг населению; - административные и бытовые здания; - коммунально-складские предприятия; - производственные базы; объекты складского назначения различного профиля; - здания управления, конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий; - объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; - ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; - химчистки, прачечные; - объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - ветеринарные лечебницы; - пожарные депо; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - логистические центры; - общежития, гостиницы для сезонных рабочих; - спорткомплексы; - спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; - платежные терминалы, банкоматы; - посты милиции; - аптеки; - пункты первой медицинской помощи; - автозаправочные станции; - сети инженерно-технического обеспечения; - линейные объекты; дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; - автостоянки, гаражи; - объекты оптовой торговли площадью не более 350 кв. м; - объекты розничной торговли площадью не более 150 кв. м; - кафе, столовые; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания). Вспомогательные виды разрешенного использования: - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); - канализационные очистные сооружения; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); - парки, скверы, бульвары; - санитарно-защитные зоны; - летние (сезонные) кафе; - подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора; иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения. Условно разрешенные виды использования: - объекты почтовой связи - почтамты, отделения перевозки почты, почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие; - культовые здания и сооружения; - объекты оптовой торговли площадью более 350 кв. м; - объекты розничной торговли площадью более 150 кв. м; - рестораны, бары; - рынки; -автостоянки, гаражи; - фотоателье, фотолаборатории; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); - объекты банковской и страховой деятельности; - иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с изолированными от жилых зданий или их частей входами. Предприятия по оказанию услуг и обслуживанию могут также размещаться с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Предельные параметры разрешенного строительства: 1. Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2. Максимальная высота зданий от уровня земли - 30 м; 3. минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров; Допускается уменьшение отступа, либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий. 3) высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР Градостроительный регламент зоны объектов железнодорожного транспорта «Т - 1» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Т-1». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Т-1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - административные и бытовые здания; - автобусные, парки грузового автомобильного транспорта, таксопарки; - железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции и иные объекты железнодорожного транспорта; - автодорожные вокзалы, автостанции и иные объекты автомобильного транспорта; - порты, причалы, портовые сооружения и иные объекты водного транспорта; - аэропорты; - авторемонтные и другие предприятия по обслуживанию транспортных средств; - автозаправочные станции; - пожарные депо; - объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры; - ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; химчистки, прачечные; - объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования; - общественные бани; - парикмахерские; - объекты проката; - ветеринарные лечебницы; - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - обустройство набережных, берегоукрепление; - парки, скверы, бульвары; - объекты промышленного и складского назначения, общежития для рабочего персонала; - платежные терминалы, банкоматы; - посты милиции; - аптеки; - пункты первой медицинской помощи; - гидротехнические сооружения; - авиаремонтные и другие предприятия по обслуживанию авиационных средств; - авиационные парки; - объекты научных организаций; - объекты государственных академий наук; - специализированные технические средства оповещения и информации; - сети инженерно-технического обеспечения; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - транспортные развязки; - линейные объекты; -культовые здания и сооружения; - дорожные сооружения, - являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; -автостоянки, гаражи; - объекты оптовой торговли площадью не более 350 кв. м; - объекты розничной торговли площадью не более 150 кв. м; - кафе, столовые; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания). Вспомогательные виды разрешенного использования: - подъездные пути (площадки), площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; санитарно-защитные зоны; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); защитные инженерные сооружения; - летние (сезонные) кафе; - площадки для сбора мусора; -иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения. Условно разрешенные виды использования: - объекты почтовой связи - почтамты, отделения перевозки почты, почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие; - культовые здания и сооружения; -объекты оптовой торговли площадью более 350 кв. м; - объекты розничной торговли площадью более 150 кв. м; -рестораны, бары; - рынки; - фотоателье, фотолаборатории; - объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); - объекты банковской и страховой деятельности; иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с изолированными от жилых зданий или их частей входами. Предприятия по оказанию услуг и обслуживанию населения могут также размещаться с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Предельные параметры разрешенного строительства: 1. Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2. минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров; Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. 3. высота ограждения земельных участков должна быть не более 2.0-х метров. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. Градостроительный регламент зоны инженерных коммуникаций (магистральные трубопроводы и головные сооружения, высоковольтные электрические сети) «Т - 2» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Т-2». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Т-2» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований.. Основные виды разрешенного использования: - размещение инженерных коммуникаций (транзитных и местных) и соответствующих головных сооружений; - размещение воздушных линий электропередач напряжением 35, 110 кв. Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: - реконструкция инженерных коммуникаций и головных сооружений; - реконструкция высоковольтных электрических сетей и сооружений; - иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта; - благоустройство территории в границах отводов с посадкой газонов и кустарников. Условно разрешенные виды использования: -все виды другого строительного не капитального использования, не связанные с соответствующими системами инженерного оборудования. Градостроительный регламент зоны морского транспорта «Т - 3» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Основные виды разрешенного использования: - коммунально-складские и производственные предприятия, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающие деятельность порта; - административн0-бытовые здания и сооружения, объекты общественно-делового назначения, обеспечивающие деятельность порта; - предприятия по обслуживанию транспортных средств; пожарные депо; - объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры; - ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования; - автостоянки, в т. ч. Для временного хранения грузовых автомобилей и гаражи на отдельных земельных участках надземные, наземные и подземные вт. Ч. Многоуровневые, вт.ч. встроенные (пристроенные) к зданиям, сооружениям, а также открытые площадки для отстоя транзитного транспорта (автобусов, грузовиков); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - обустройство набережных, берегоукрепление; - объекты промышленного и складского назначения; - посты милиции; - аптеки; пункты первой медицинской помощи; - гидротехнические сооружения; - специализированные технические средства оповещения и информации; сети инженерно-технического обеспечения; объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - транспортные развязки; - линейные объекты; - культовые здания и сооружения; - объекты железнодорожного транспорта; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; автостоянки, гаражи; - кафе, столовые; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания). Вспомогательные виды разрешенного использования: подъездные пути (площадки), площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; санитарно-защитные зоны; благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); защитные инженерные сооружения; летние (сезонные) кафе; площадки для сбора мусора; иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения. Условно разрешенные виды использования: объекты почтовой связи - почтамты, отделения перевозки почты, пункты почтовой связи и другие; культовые здания и сооружения; объекты оптовой торговли площадью более 350 кв. м; объекты розничной торговли площадью более 150 кв. м; Предельные параметры разрешенного строительства: Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. 1) Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров; Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. 3) высота ограждения земельных участков должна быть не более 2-х метров. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, внутриквартального озеленения «Р - 1» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Р-1». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Р-1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - парки, скверы, бульвары, - ботанические сады, зоопарки, зооуголки;- лесопарки, иные зеленые насаждения; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); места для кемпингов, пикников; - лодочные и спасательные станции, причалы, пристани, пляжи; - обустройство набережных, берегоукрепление; - объекты физической культуры и спорта (спортзалы, универсальные спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, велотреки, спортплощадки, стадионы и т.п.); - общественные туалеты; - платежные терминалы, банкоматы; - отделения милиции; аптеки; - пункты оказания первой медицинской помощи, лечебно-диагностические центры; - пожарные депо; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); вертолетные площадки; - автостоянки;- специализированные технические средства оповещения и информации; - объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, бары - площадью не более 150 кв. м. Вспомогательные виды разрешенного использования: подъездные пути (площадки); речные пассажирские павильоны; вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом. Условно разрешенные виды использования: -профилактории, санатории, дома отдыха, лагеря и базы отдыха; - гостевые дома, центры обслуживания туристов, мотели; - дачи детских дошкольных учреждений; интернаты для престарелых; - ветеринарные приемные пункты; - площадки для выгула собак; - развлекательные комплексы общей площадью не более 400 кв. м; - спортивные объекты (залы рекреации, учебные конноспортивные комплексы, ипподромы, мотодромы, тренировочные базы и т.п.); - линейные объекты; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению площадью не более 150 кв. м: - объекты розничной торговли; - объекты проката; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания). - Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части строения; - обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; - оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Предельные параметры разрешенного строительства: 1) Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров. Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. Баланс территории Территории; % общей площади. Зеленые насаждения; 65-75. Аллеи и дороги; 10-15. Площадки; 8-12. Сооружения; 5-7. Градостроительный регламент зоны спортивных сооружений «Р - 2» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Р-2». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Р-2» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без); - универсальные спортивные комплексы; - мотодромы; - стадионы. - для строительства и эксплуатации гребной базы. Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: - открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; - общественные туалеты; - иные вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для занятий спортом. Условно разрешенные виды использования: - гостиницы, дома приема гостей; - кафе, закусочные; - пункты оказания первой медицинской помощи. Градостроительный регламент зоны возможного размещения объектов рекреационного назначения, в том числе охотничьих и рыболовецких баз, баз отдыха «Р-3» Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Р-1». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Р-1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - объекты рекреационного назначения, в том числе охотничьи и рыболовецкие базы, базы отдыха. - парки, скверы, бульвары, - ботанические сады, зоопарки, зооуголки;- лесопарки, иные зеленые насаждения; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); места для кемпингов, пикников; лодочные и спасательные станции, причалы, пристани, пляжи; - обустройство набережных, берегоукрепление; - объекты физической культуры и спорта (спортзалы, универсальные спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, велотреки, спортплощадки, стадионы и т.п.); - общественные туалеты; - платежные терминалы, банкоматы; - отделения милиции; - аптеки; - пункты оказания первой медицинской помощи, лечебно диагностические центры; - пожарные депо; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); вертолетные площадки; - автостоянки;- специализированные технические средства оповещения и информации; - объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, бары - площадью не более 150 кв. м. Вспомогательные виды разрешенного использования: подъездные пути (площадки); речные пассажирские павильоны; вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом. Условно разрешенные виды использования: -профилактории, санатории, дома отдыха, лагеря и базы отдыха; - гостевые дома, центры обслуживания туристов, мотели; - дачи детских дошкольных учреждений; - интернаты для престарелых; - ветеринарные приемные пункты; - площадки для выгула собак; - развлекательные комплексы общей площадью не более 400 кв. м; - спортивные объекты (залы рекреации, учебные конноспортивные комплексы, ипподромы, мотодромы, тренировочные базы и т.п.); - линейные объекты; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; -объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению площадью не более 150 кв. м: - объекты розничной торговли; - объекты проката; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания). Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части строения; - обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; - оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Предельные параметры разрешенного строительства: 1) Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров. Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. Градостроительный регламент территориальной подзоны возможного размещения лодочных гаражей, станций (кооперативов) «Р-1 а» Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «Р-1». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Р-1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - лодочные и спасательные станции, лодочные гаражи, лодочные кооперативы, причалы, пристани, пляжи - ботанические сады, зоопарки, зооуголки;- лесопарки, иные зеленые насаждения; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); места для кемпингов, пикников;; - обустройство набережных, берегоукрепление; - объекты физической культуры и спорта (спортзалы, универсальные спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, велотреки, спортплощадки, стадионы и т.п.); - общественные туалеты; - платежные терминалы, банкоматы; -отделения милиции; аптеки; - пункты оказания первой медицинской помощи, лечебно диагностические центры; - пожарные депо; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); вертолетные площадки; - автостоянки;- специализированные технические средства оповещения и информации; - объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, бары - площадью не более 150 кв. м. Вспомогательные виды разрешенного использования: подъездные пути (площадки); речные пассажирские павильоны; вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом. Условно разрешенные виды использования: -профилактории, санатории, дома отдыха, лагеря и базы отдыха; - гостевые дома, центры обслуживания туристов, мотели; -- дачи детских дошкольных учреждений; - ветеринарные приемные пункты; - площадки для выгула собак; - развлекательные комплексы общей площадью не более 400 кв. м; - спортивные объекты (залы рекреации, учебные конноспортивные комплексы, ипподромы, мотодромы, тренировочные базы и т.п.); - линейные объекты; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению площадью не более 150 кв. м: - объекты розничной торговли; - объекты проката; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания). - Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части строения; - обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; - оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Предельные параметры разрешенного строительства: 1) Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров. Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий «СХ - 1» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «СХ-1». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «СХ-1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, виноградники); - лесополосы; - многолетние насаждения; внутрихозяйственные дороги; - замкнутые водоемы. - теплицы. Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: - здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства; - инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для нужд сельского хозяйства. Условно разрешенные виды использования: - крестьянские (фермерские) хозяйства; - садоводческие товарищества; - карьеры; - перерабатывающие предприятия; - склады; - рынки; - магазины; - почтовые отделения. Градостроительный регламент зоны садоводческих (дачных) товариществ «СХ - 2» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «СХ-2». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «СХ-2» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - жилые строения; - садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан; дачные некоммерческие объединения граждан; -пожарные депо; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - обустройство набережных, берегоукрепление; - автостоянки; - парки, скверы, бульвары; - конно - спортивные комплексы; - платежные терминалы, банкоматы; - посты милиции; - аптеки; пункты первой медицинской помощи; - специализированные технические средства оповещения и информации; сети инженерно-технического обеспечения; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); линейные объекты; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания); - объекты розничной торговли площадью не более 150 кв. м. Вспомогательные виды разрешенного использования: - подъездные пути (площадки), площадки для сбора мусора; лесополосы; - многолетние насаждения; - внутрихозяйственные дороги; - замкнутые водоемы; инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для нужд сельского хозяйства; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); - строения и сооружения вспомогательного использования: дворовые сооружения (заборы, ворота, туалеты, выгребные ямы, колодцы, дворовые покрытия, навесы и т.п.); - хозяйственные постройки для хранения инвентаря, топлива, содержания мелкого скота, птицы и хранения кормов; отдельно стоящие или встроенно-пристроенные гаражи индивидуального использования; - летние кухни; теплицы, оранжереи индивидуального пользования; - бани, сауны и бассейны индивидуального пользования; - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); - автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций; Условно разрешенные виды использования: - объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения: - объекты оптовой торговли, площадью не более 350 кв. м; - объекты розничной торговли площадью не более 150 кв. м; - кафе; рынки; - объекты проката; - ветеринарные лечебницы. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых строений или их частей входами с учетом следующих условий: - обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части строения; - обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий общего пользования; 2) занятые линейными объектами. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 1. Минимальная нормативная площадь земельного участка – в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2.Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков. К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования: Объект; Удельный размер земельных участков (м2 на 1 садовый участок) на территории садоводческих (дачных) объединений с числом участков. 15 - 100; 101 - 300; 301 и более. Сторожка с правлением объединения; 1 - 0,7; 0,7 - 0,5; 0,4 - 0,4. Магазин смешанной торговли; 2 - 0,5; 0,5 - 0,2; 0,2 и менее. Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения; 0,5; 0,4; 0,35. Площадки для мусоросборников; 0,1; 0,1; 0,1. Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения; 0,9; 0,9 - 0,4; 0,4 и менее. 3.Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м. 4.Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым (дачным) участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 5.На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть: для улиц - не менее 15 м; для проездов - не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6 м. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается: - для улиц - не менее 7 м; - для проездов - не менее 3,5 м. 6.На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. 7.Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 м x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 8. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой водоснабжения. 9.На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и другое) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 10.Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков. 11. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения, который утверждается администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района. 12. Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее: 10 м - для ВЛ до 20 кВ; 15 м - для ВЛ 35 кВ; 20 м - для ВЛ 110 кВ; 25 м - для ВЛ 150 - 220 кВ; 30 м - для ВЛ 330 - 500 кВ. 13.По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и другое). 14.Минимальная площадь земельного участка отдельно стоящего садового дома – 500 кв.м. 15.Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями по санитарно-бытовым условиям должно быть: 15.1.От границ соседнего участка до: основного строения-3м; хозяйственных и прочих строений – 1м; открытой стоянки – 1м; отдельно стоящего гаража – 1м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Расстояние между садовым домом и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.) При возведении на садовом участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии1м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. 15.2.Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются. Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в табл.11 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 16.Коэффициент использования территории – не более 0,67. 17. Высота зданий: 16.1. Для всех основных строений количество надземных этажей – до двух (включительно мансардный этаж). 17.2 Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 5 м. 18. Вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основными строениями со стороны улиц не допускается. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. Требования к ограждению земельных участков: ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. При выполнении работ по подсыпке грунта на земельных участках необходимо до начала работ согласовать с администрацией Темрюкского городского поселения проект вертикальной планировки с целью предотвращения подтопления соседних участков. СН. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Градостроительный регламент зоны кладбищ «СН - 1» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «СН-1». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «СН-1» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. СН.1. Зоны кладбищ Основные виды разрешенного использования: - действующие кладбища; - кладбища, закрытые на период консервации; - захоронения; -крематории; - мемориальные парки; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); -общественные туалеты; -пожарные депо; объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); -объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - автостоянки; платежные терминалы, банкоматы; - посты милиции; - аптеки; - пункты первой медицинской помощи; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания); - специализированные технические средства оповещения и информации; сети инженерно-технического обеспечения; - линейные объекты; - культовые здания и сооружения; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; объекты по оказанию ритуальных услуг населению в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению. Вспомогательные виды разрешенного использования: - подъездные пути (площадки); - вспомогательные объекты, связанные с функционированием кладбищ; - парки, скверы, бульвары. Условно разрешенные виды использования: - административные и бытовые здания; - мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы; - полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с изолированными от жилых зданий или их частей входами. Предприятия по оказанию услуг и обслуживанию населения могут также размещаться с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику; оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 1) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров; Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. 2) Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,5 метра. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Зоны размещения военных объектов «СН-2» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «СН-2». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «СН-2» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - военные базы, городки; - полигоны; военные аэродромы; -авиационные парки; авиаремонтные и другие предприятия по обслуживанию авиационных средств; - иные объекты безопасности и космического обеспечения; - образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные программы; - пожарные депо; - объекты инженерного обеспечения городского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.); - предприятия, учреждения и организации, выполняющие задачи по обороне, безопасности и космическому обеспечению; - общественные здания административного назначения; - административные и бытовые здания; - общежития; - платежные терминалы, банкоматы; - посты милиции; - аптеки; - пункты первой медицинской помощи; - киоски по распространению периодических печатных изданий (газеты, журналы, альманахи, бюллетени и иные издания); - специализированные технические средства оповещения и информации; - сети инженерно-технического обеспечения; - линейные объекты; - дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты автомобильной дороги, элементы обустройства автомобильной дороги; - автостоянки, гаражи; - таможенные посты. Вспомогательные виды разрешенного использования: - подъездные пути (площадки); - хозяйственные постройки (в том числе парники, теплицы); - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.); -парки, скверы, бульвары Условно разрешенные виды использования: - среднеэтажные и многоэтажные жилые дома; - производственные здания и сооружения; - учреждения связи, коммуникации; - культовые здания и сооружения. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 1) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров; Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. 2) высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,5 метра. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Порядок использования земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами при условии согласования с соответствующими службами, чтобы исключить строительство объектов опасных для жизни или здоровья человека, для окружающей среды. Градостроительный регламент зоны размещения водозаборных сооружений «СН - 3» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «СН-3». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «СН-3» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - комплекс водозаборных сооружений; - комплекс водопроводных очистных сооружений; Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: - аэрологические станции; - метеостанции; - насосные станции. Условно разрешенные виды использования: - трансформаторные подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и другие инженерно-технические объекты, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон. Градостроительный регламент зоны размещения очистных сооружений «СН - 4» с видами разрешенного использования объектов недвижимости Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны «СН-4». Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «СН-4» включают: - основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технологических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости; - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам использования и только совместно с ними; - условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых необходимо получение специальных согласований. Основные виды разрешенного использования: - комплекс очистных сооружений; Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования: - канализационные насосные станции. Условно разрешенные виды использования: - трансформаторные подстанции, тепловые пункты и другие инженерно-технические объекты, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон. ### Часть III. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ### Глава 9. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 1. Зона охраны объектов культурного наследия. 2. Зона действия ограничений по экологическим условиям. 3. Зона действия ограничений по санитарно-эпидемиологическим условиям. 4. Зоны, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий: #### Статья 36. Зона охраны объектов культурного наследия и ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия - ОХ-1 - 1.В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. 2. В зонах охраны культурного наследия запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 3. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия. Статья 37. Зона действия ограничений по экологическим условиям ОХ-2 В состав зоны действия ограничений по экологическим условиям входят: 1. Водоохранная зона реки Кубань. 2. Водоохранная зона Курчанского лимана - 500 м. 3. Зона не благоприятная для строительства, согласно физико-геологической изученности. 4. Прибрежная защитная полоса. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно - кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос. Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев предусмотренных законом. Ограничения по экологическим условиям: В пределах водоохранных и прибрежных зон запрещается: - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора; - заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; - размещение дачных и садово-огороднических участков при крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов; - размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огороднических участков; - проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ. В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к выше указанным ограничениям в настоящей статье, запрещаются: - распашка земель; - применение удобрений; - складирование отвалов размываемых грунтов; - установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; - движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. Статья 38. Зона действия ограничений по санитарно-эпидемиологическим условиям - ОХ-3 В границах санитарно-защитной зоны предприятий допускается размещать: 1. Сельхозугодия и выращивание технических культур, не используемых для производства продуктов питания; 2. Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичного по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете. 3. Пожарные депо, бани, прачечные объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения. 4. Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, размещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте - и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. 5. В СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий III класса - не менее 50% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использования для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зон. Не допускается размещение в санитарно-защитных зонах предприятий: 1. Зданий и помещений для проживания людей. 2. Коллективных или индивидуальных и садово-огороднических участков. 3. Предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях 0,1 ПДК для атмосферного воздуха. 4. Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности. 5. Спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Изменение в размере санитарно-защитных зон предприятий могут быть внесены после объективного доказательства снижения уровня его вредность. Статья 39. Зоны, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий: -зона потенциального воздействия вулканической деятельности г. Миска (полное/частичное); - зона активной эрозии временными водотоками и оползневых процессов; - зона затопления в период интенсивного выпадения осадков и при нагонных явлениях морской абразии. 1. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования: 1.1. сооружения и мероприятия для защиты от подтопления; 1.2. сооружения и мероприятия для защиты от затопления; 1.3. мероприятия по защите от сейсмичеких воздействий. 2. Содержание ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении использования земельных участков и объектов капитального строительства определяется на основе положений нормативных правовых актов органов государственной власти, установивших эти ограничения, том числе на основе сведений о режимах зон с особыми условиями использования территорий. Для зон с особыми условиями использования территории в составе указанных в настоящем пункте ограничений могут быть указаны: а) необходимость согласования конкретных вопросов использования земельных участков, объектов капитального строительства уполномоченными исполнительными органами государственной власти; б) возможность установления указанными органами дополнительных требований к использованию земельных участков, объектов капитального строительства, подлежащих соблюдению при разработке проектной документации. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом более строгие требования поглощают более мягкие. Статья 40. Водоохранные зоны 1. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления прудов, озер, рек, каналов, водохранилищ и других водных объектов (далее - водные объекты) и истощения их вод на территории Темрюкского городского поселения устанавливаются водоохранные зоны водных объектов - территории, которые примыкают к береговой линии водных объектов и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. 2. Ширина водоохраной зоны водных объектов устанавливается при наличии ливневой канализации и набережных - от парапета набережной; при отсутствии набережных - от береговой линии. 3. Ширина водоохраной зоны водных объектов, за исключением магистральных или межхозяйственных каналов, рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, должна быть не менее 50 метров. 4. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Статья 41. Зоны водных объектов общего пользования 1. Водные объекты общего пользования, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными водными объектами. 2. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 метров. Ширина береговой полосы каналов, рек, ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. 3. В границах береговой полосы запрещается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов. 4. При проектировании и строительстве вдоль береговой линии через каждые 75 метров должны быть предусмотрены подходы (выходы) к водному объекту для обеспечения их общедоступности. Статья 42. Зоны придорожных полос автомобильных дорог 1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов Темрюкского городского поселения, устанавливаются придорожные полосы. 2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) 100 метров - для подъездных дорог, соединяющих г. Темрюк, как административный центр Темрюкского района, с другими населенными пунктами; 3. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Статья 43. Зоны полос отвода автомобильных дорог 1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. 2. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев установленных законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, запрещаются 1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. 3. Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов. Земельные участки для размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения предоставляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства. Часть IV. Карта градостроительного зонирования территории Темрюкского городского поселения. ### Карта ограничений землепользования и застройки ### Темрюкского городского поселения. Карта градостроительного зонирования территории Темрюкского городского поселения и Карта ограничений землепользования и застройки Темрюкского городского поселения является неотъемлемой частью настоящих Правил. На карте градостроительного зонирования территории Темрюкского городского поселения установлены границы территориальных зон, зоны с особыми условиями использования территорий: зона охраны объектов культурного наследия, зона действия ограничений по экологическим условиям, зона действия ограничений по санитарно-эпидемиологическим условиям. На карте ограничений землепользования и застройки Темрюкского городского поселения установлены: - границы временной охраны зоны памятников историко-культурного наследия; - границы зон с особыми условиями использования территорий. - территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий; -граница зон потенциального воздействия вулканической деятельности г. Миска (полное частичное); - граница зон активной эрозии временными водотоками и оползневых процессов; - граница зон затопления в период интенсивного выпадения осадков и при нагонных явлениях морской абразии. Приложение №2 ### Карта градостроительного зонирования Темрюкского городского поселения. ### Приложение №3 ### Схема планируемых границ зон с особыми условиями использования территории. Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района В.Д.Шабалин.